Configuración de Routers

1.Introducción

Un router es un elemento de red que actúa a nivel de red o capa 3. Un router tiene interfaces de red en diferentes redes IP. Recibe paquetes IP por esos interfaces y decide a quién reenviarlos (a otros routers o a destinos finales) para que alcancen su destino. La información sobre por dónde reenviar un paquete según su dirección destino la tiene la tabla de rutas. Las entradas en la tabla de rutas pueden configurarse a mano (rutas estáticas) o de forma automática activando un protocolo de enrutamiento (rutas dinámicas) como RIP.

Un router Cisco es a todos los efectos un ordenador con varios interfaces de red. El Cisco IOS (Internetworking Operating System) es su sistema operativo, del cual hay diferentes versiones y ha de ser actualizado con regularidad. El Cisco IOS CLI (Command-Line Interface) es el método principal para la configuración y gestión. El acceso a este interfaz se realiza normalmente a través del puerto de consola de los routers. Es un puerto RS-232 marcado con color CELESTE. El cable empleado es especial (“rollover”) y va de una conexión DB9 en un extremo (la del PC) a una conexión que puede ser DB9 también (en los equipos antiguos) o RJ-45 (en los equipos modernos).

PROHIBIDO CONECTAR UN CABLE ETHERNET AL PUERTO DE CONSOLA Y LO CONTRARIO

Una vez conectado el puerto de consola hay que ejecutar la aplicación que permite hablar por el puerto RS-232 del equipo. Dicha aplicación es Hyperterminal en Windows y minicom en Linux. La configuración del puerto (COM1 en windows ttyS0 en linux) ha de ser:

-9600 baudios.

-8 bits de datos

-1 bit de stop

-bits de paridad: ninguno

-control de flujo: no

Si todo se ha configurado bien, en la pantalla al pulsar “enter” aparecerá un prompt.

Para arrancar el router eliminando cualquier configuración preexistente (absolutamente necesario en esta práctica), se ha de proceder de la siguiente forma:

- Una vez verificada la conexión RS-232 anterior, se apaga el router (botón trasero).

- Se enciende de nuevo el equipo e inmediatamente se pulsan las teclas CTRL+Pausa en los primeros segundos cuatro o cinco veces. Si todo ha salido bien se verá el prompt “rommon>”

- rommon>confreg 0x2142

- rommon>i

- Si lo anterior se ha realizado correctamente debe aparecer al final del proceso de carga la pregunta: “Do you wish to start the initial configuration dialog (y/n)?” a la que se responde pulsando “n” y “Enter”.

- Tras una serie de mensajes el prompt será “Router>”, se escribe ahora “enable” y “enter”.

- Debe aparecer el prompt “Router#” con el que se puede empezar a trabajar. En este modo se pueden realizar las ordenes de gestión (ping, telnet, traceroute, show interfaces…). Para configurar hay que pasar al modo configuración: Router#config term. Para salir se usa “exit”.

Comandos básicos para realizar la práctica en modo gestión (Router#):

show running-config muestra el fichero de configuración que está activo en el router

show startup-config muestra el fichero de configuración a cargar durante el arranque.

show ip int brief muestra las interfaces, sus IPs y el estado en que se encuentran

show ip route muestra la tabla de rutas

show arp muestra la tabla arp

show ver muestra información del router, la IOS y de la configuración de arranque.

show flash: muestra los archivos de configuración guardados disponibles

copy [origen] [destino] copia lo indicado en [origen] y lo guarda en [destino]. Por ejemplo, para  salvar la configuración actual: copy running-config flash:Micopiadeseguridad. Para restituirla: copy flash:Micopiadeseguridad running-config.

ping [IP] verifica la conectividad con un equipo cuya IP se especifica.

traceroute [IP] igual al comando traceroute de Windows o Linux

Comandos básicos en modo configuración (Router(config)#):

-Para la interfaz.

Router(config)#int [interfaz] accede a configurar interfaz especificada con su nombre tal y como aparece tras show (FastEthernet0/0 o abreviadamente f0/0, Serial0/2/0 o S0/2/0…)

Router(config-int)#ip address [IP] [Máscara] configurar la IP y máscara de esa interfaz.

Router(config-int)#no shutdown activa esa interfaz (shutdown la deshabilita).

-Para la tabla de rutas.

Router(config)#router rip activa el protocolo de enrutamiento RIP (rutas dinámicas).

Router(config-rip)#version 2 elige el protocolo RIPv2, capaz de procesar máscaras IP.

Router(config-rip)#network [subred] Este comando se repite tantas veces como redes a las que el router esté directamente conectado con sus interfaces. En cada vez se especifica la dirección IP de red (no hace falta indicar la subred ni la máscara, sólo la red).

Router(config)#ip route [subred de destino] [máscara] [ip del siguiente salto] Especifica una ruta (rutas estáticas) donde se indica que para llegar a la un equipo cuya IP se encuentra dentro de la subred [subred de destino] [máscara] se ha de reenviar el paquete al siguiente router cuya IP es [ip del siguiente salto].

-Para la gestión remota.

Router(config)#line vty 0 4 accede a configurar la conexión remota.

Router(config-line)#login local verifica los permisos entre los usuarios definidos en el router con el comando global username nombre password clave.

-Generales.

Router(config)#username [nombre] password [clave] define un usuario y su clave para permisos de acceso

Router(config)#enable password [clave] define una clave para el paso de Router> a Router#

Router(config)#config-register 0x[ABCD] donde ABCD es un número hexadecimal que contiene las opciones de arranque (ver anexo).

Router(config)#hostname [nombre de dominio] define el nombre de dominio asociado al router.

2. Sesión de Laboratorio

- Conecta el cable rollover (el celeste) al puerto consola del router (está pintado también de celeste y pone “con”) y el otro extremo al puerto serie del PC, y procede con los pasos de la introducción hasta entrar en el modo gestión (“Router#”). Averigua la versión del sistema operativo (IOS) y el hardware disponible mediante el comando show version.

IOS:___________________________________

Número de interfaces Ethernet:_____________

Número de interfaces Serial:_______________

- Anota el valor hexadecimal  del registro de configuración_0x________. Viendo ese valor ¿qué IOS y qué configuración tendrá el router la próxima vez que reinicie?

La IOS___________________________________________________________________

La configuración____________________________________________________________

- Averigua el nombre del fichero que contiene la IOS comprimida dentro de la memoria flash con el comando show flash. ¿Dispone de espacio libre para otra IOS?

Nombre_______________________________

Espacio disponible__________________________

- Configura una IP en una de las interfaces Ethernet del router (10.0.Puesto.Puesto+5 /16) y conéctala al switch. Comprueba que llega el ping a la 10.0.0.10. Luego configura el router para que se pueda acceder al mismo de forma remota (usuario y clave “cisco”, enable password cisco). Comprueba que accedes de forma remota. Por último configura el router para que nos reciba con el mensaje: “Des-pa-ci-to, pasito a pasito, voy configurando mi routercito…”, y asígnale un nuevo nombre de dominio. AVISA AL PROFESOR PARA QUE LO COMPRUEBE.

- Salva los cambios de configuración en un archivo de nombre de libre elección dentro de la flash. Utiliza este archivo para sustituir la startup-config. Cambia el arranque para que cargue la startup al inicio (0x2102). Reinicia el router (comando reload o bien apaga y enciende). Verifica que se mantienen los cambios.

- Realiza la conexión explicitada en el diagrama siguiente. ‘p’ es el número de tu puesto (PC1G5 sería p=15) y ‘x’ e ‘y’ son números al azar que debes elegir entre 1 y 254. La máscara en el enlace punto a punto, en color rojo, ha de ser 255.255.255.252. La de las redes de los PCs, 255.255.255.0. La conectada al switch del aula, 255.255.0.0. Luego:

  - Verifica que los interfaces implicados estén todos levantados (“line up protocol up”).

  - Verifica conectividad a nivel IP entre cada par de equipos contiguos (ping).

  - Observa la información contenida en la tabla de rutas con el comando show ip route. ¿Hay alguna entrada?__

¿Por qué el ping entre los PCs no funciona?_________________________________

  - Activa el protocolo rip. Verifica conectividad a nivel IP de un PC al otro del diagrama.

  - Logra la conexión a Internet desde ambos PCs

- (6 ptos) Activa el XAMPP en los PCs (Apache ON). En la carpeta C:\XAMPP\htdocs renombra el archivo index.php. Descarga el archivo index.html de moodle y edítalo (por ejemplo con notepad). Personaliza el contenido a voluntad, pero de forma que aparezca en algún sitio tu nombre. Sálvalo en el directorio htdocs de XAMPP. Comprueba que tu navegador en la 127.0.0.1 muestra tu web. Verifica que un compañero puede ver tu web y que puedes navegar  por internet. AVISA AL PROFESOR.

- (8 ptos) Auséntate del aula unos minutos (avisando al profesor) y al volver diagnostica los fallos de la red y repárala.

- (9 ptos) Reconfigura los routers para que vuelva a tener acceso a internet y a la web de uno de tus compañeros usando ahora rutas estáticas (no está permitido usar rip). ¿Por qué falla y dónde?

- (10 ptos). Impide o dificulta el acceso a internet de un compañero desde su PC A sin levantarte del asiento. Indica cómo lo has logrado.

APENDICE

Estructura de un router

Dependiendo de las prestaciones que un router deba ofrecer, su estructura interna es más o menos compleja y especializada. Para los modelos de gama baja, podemos pensar en una estructura similar a la de un PC: CPU, memoria, buses e interfaces de red. Para el almacenamiento de datos es habitual utilizar memoria ROM, memoria flash y memoria RAM y RAM no volátil (NVRAM):

RAM

NVRAM

Flash

ROM

Consola

Auxiliar

Interfaces

- RAM: código, tablas de encaminamiento, buffers, cache ARP, etc.

- NVRAM (no volátil): fichero de configuración “startup-config”.

- Flash (no volátil): Imagen del IOS

- ROM (no volátil): parte de imagen IOS, código bootstrap.

Los sistemas operativos de los routers comerciales están especialmente diseñados para facilitar las tareas de conmutación de paquetes, la ejecución de algoritmos de encaminamiento, configuración de interfaces, etc.

Un ejemplo de este tipo de sistemas operativos es el IOS. El IOS tiene una arquitectura simple y normalmente ocupa un espacio de memoria reducido. Cuando encendemos un router, se ejecuta un programa de bootstrap cargado en la ROM que testea el sistema y carga en la RAM una imagen del IOS, normalmente desde la memoria flash.

Configuraremos el router utilizando una interfaz de comandos en línea (CLI). Normalmente se hace a través de una conexión por la línea serie (RS-232 del PC) conectada al puerto CONSOLE del router, usando por ejemplo la aplicación HYPERTERMINAL en Windows, MiniCOM en Linux, etc.

Los parámetros necesarios para conectarse son los siguientes (9600-8-n-1-n):

- Baud Rate 9600 bps

- 8 bits/carácter

- 1 bits de Stop

- No paridad

- No control de flujo

La configuración activa del router se encuentra en un fichero llamado running-config. Si apagamos el router, dicha configuración se perdería y no estaría presente al volver a arrancarlo. Podemos guardar dicha configuración en un archivo de configuración llamado startup-config que será grabado en la memoria NVRAM. Al arrancar el router, la configuración que se activa es la guardada en el archivo startup-config.

También podemos configurar el router accediendo por telnet o utilizar una interfaz web para configurar el router. Asimismo tanto la imagen del IOS como el archivo de configuración se pueden obtener de un servidor de tftp.

La primera configuración del router es necesario hacerla a través de este puerto de consola dado que al no tener el router aún una configuración de red no podemos acceder a él por ninguno de sus interfaces de red.

Puerto consola

Puerto auxiliar

VTY 0-4

Serv. TFTP

Estación gestión

Modos de la interfaz de comandos (EXEC)

Los routers con IOS disponen de un conjunto de modos de la interfaz de comandos que permiten la visualización y configuración del router. Los modos de configuración son los siguientes:

- Modo ROM monitor: se usa en casos de emergencias (prompt típicamente rommon>) como puede ser la recuperación de un password, de un registro de configuración, etc

- Modo de SETUP: permite una configuración por menú sencilla y básica del router

- Modo USER EXEC: es el modo de visualización sin privilegios (prompt Router>)

- Modo PRIVILEGED EXEC: modo de visualización con privilegios (prompt Router#)

- Modo de Configuración Global o CONFIGURE: permite configurar aspectos sencillos del router como pueden ser la configuración del nombre del router, passwords, etc (prompt R(config)#)

- Modo de configuración específicos: permiten configurar protocolos, interfaces o en general aspectos más complejos del router (prompt R(config-if)#, R(config-route)#, R(config-line)#, etc).

Router con0 is now available

Press RETURN to get started

User Access Verification

Password:

Router>

Router> enable

Password:

Router#

Router# disable

Router>

Router> exit

Al arrancar el router podemos pasar al modo SETUP, que permite dar una primera configuración al router cuando éste carece de una configuración preestablecida, o bien pasar al modo USER EXEC, cuando el router sí dispone de una configuración preestablecida.

En modo USER EXEC podemos consultar aspectos básicos de la configuración del router. Para consultar aspectos más críticos de la configuración del router debemos pasar a modo PRIVILEGED EXEC. Para pasar de modo USER EXEC a modo PRIVILEGED EXEC es necesario usar un password (que se conoce como “enable secret password” que se puede establecer desde el modo CONFIGURE ejecutando enable secret <passwd>)

Desde los modos USER EXEC y PRIVILEGED EXEC no podemos modificar la configuración del router. Para hacerlo debemos pasar del modo PRIVILEGED EXEC al modo de configuracion general (CONFIGURE). Desde allí podemos configurar aspectos generales del funcionamiento del router o pasar a modos de configuración específicos de cada interfaz, algoritmo de encaminamiento, etc.

Cuando estamos en modo USER EXEC el prompt que nos muestra el router es “>”. Cuando estamos en PRIVILEGED EXEC el prompt es “#” y en el modo de configuración global el prompt es (config)#.

Con el commando ? podemos obtener un listado de los comandos que se pueden ejecutar en cada modo. En el siguiente ejemplo se establece un mensaje de bienvenida y un nuevo nombre para el router

Router>

Router> enable

Router# config terminal

Router(config)# banner motd #Bienvenidos al router de pepe#

Router(config)#hostname Pepe

Pepe(config)# exit

Pepe# wr

Pepe# reload

En la figura se muestran los diferentes modos de configuración junto con los principales comandos necesarios para cambiar de un modo a otro:

Interface eth0

CONFIGURE

Comandos configuración

Simples

Router(config)#

CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA

(Interfaz ETHO)

Router(config-if)#

MODO USUARIO

Ver parametros limitados

del router

Router>

MODO PRIVILEGIADO

Examen detallado del router.

Debugging, cambios

configuración, manejo ficheros

Router#

Configure terminal

exit

enable

disable

^Z

exit

Los cambios de configuración que se realicen en el modo de configuración global o específico se guardan sobre un archivo de configuración residente en la RAM del router llamado “running-config”. Este fichero puede ser visualizado desde el modo de configuración privilegiado con el comando “show running-config”. Si el router se apagase, estos cambios se perderían al estar almacenados en RAM. Para que no se pierdan y pasen a estar permanentemente guardados en una memoria NVRAM hay que copiar el archivo “running-config” (RAM) en el archivo “startup-config” (NVRAM). Ello se puede hacer desde el modo PRIVILEGED EXEC con el comando “copy running-config startup-config”, o simplemente “wr”.

Consulta del estado (comandos show)

Podemos consultar el estado de un router mediante los comandos show. Dependiendo del tipo de información que queremos consultar, el comando es ejecutable desde modo USER EXEC o bien necesitamos los privilegios del modo PRIVILEGED EXEC. Por ejemplo:

show running-config muestra el fichero de configuración que está activo en el router

show startup-config muestra el fichero de configuración que está grabado en la NVRAM

show ip <parameter> muestra los parámetros asociado a la configuración del protocolo IP.  Por ejemplo, la tabla de encaminamiento IP se consulta con show ip route.

show ip interface brief lista las IP y estado de los interfaces en una tabla abreviada.

show interface eth0 muestra los parámetros asociados al interface Ethernet eth0.

La tabla de encaminamiento es una información que no se considera privilegiada y que puede ser consultada desde el modo usuario USER EXEC. Sin embargo, el contenido de los ficheros de configuración si que se consideran privilegiados y sólo pueden ser visualizados desde el modo PRIVILEGED EXEC.

Configuración de los interfaces

Desde el modo de configuración podemos pasar a configurar los interfaces. Por ejemplo, para configurar una interface ethernet podemos hacer:

Router# configure terminal

Router(config)# interface eth0

Router(config-if)# ip address @IP MASK

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit

Router#

El comando “no shutdown” es necesario para activar la interfaz. Por defecto, al arrancar el router todos los interfaces están desactivados. El comando “shutdown” en su defecto desactivaría la interfaz (aparecen como “administratively down”).

Las interfaces serie están diseñadas para que en la situación más normal se conecten a una operadora de telecomunicaciones a través de un DCE (e.g.; un MODEM o una Terminación de Red). El DCE es el que normalmente da reloj y por tanto fija la velocidad de modulación y por consiguiente de transmisión. Si se conectan directamente los puertos serie de dos routers (DTE-DTE) hay que usar un cable cruzado. Además uno de los dos puertos tiene que actuar como DCE dando reloj. En principio desde el punto de vista del router, cualquiera de los dos puede actuar de DCE, sin embargo el cable conectado (macho o hembra) impone cuál ha de serlo.

Interfaces serie

Una vez que sabemos qué puerto es el que actúa de DCE, tiene que dar reloj. Está opción la tenemos que activar vía IOS con el comando “clockrate Bw”, donde Bw son los bps a los que queremos que trabaje la línea.

En el puerto DTE no debemos activar este comando. En el siguiente ejemplo el Router-A es el actúa como DCE fijando una velocidad de transmisión de 56 Kbps y el Router-B es el que actúa como DTE.

Router-A# configure terminal

Router-A(config)# interface s0

Router-A(config-if)# ip address [dirección IP] [mascara]

Router-A(config-if)# clockrate 56000

Router-A(config-if)# no shutdown

Router-A(config-if)# exit

Router-B#

Router-B# configure terminal

Router-B(config)# interface s0

Router-B(config-if)# ip address [dirección IP] [mascara]

Router-B(config-if)# no shutdown

Router-B(config-if)# exit

Router-B#

Las interfaces serie en los routers CISCO usan por defecto encapsulamiento HDLC (High Data-link Level Control) es un protocolo estándar, pero cuidado, CISCO usa una versión propietaria para sus enlaces WAN (sólo compatible con dispositivos CISCO).

R(config-if)# encapsulation hdlc                          (Activa el protocolo CISCO HDLC en ese interfaz)

Encaminamiento estático

A continuación vemos un ejemplo de configuración del encaminamiento estático usando el comando “ip route”.

Router(config)# ip route [subred] [máscara] [IP del siguiente router]

La primera dirección es la dirección de red destino. A continuación escribimos la máscara asociada a esa red. La tercera dirección corresponde a la del interfaz del router por donde se establece la ruta (IP del siguiente salto). Al final de la tabla suele establecerse el gateway por defecto mediante la instrucción “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [IP del gateway].

Encaminamiento dinámico

Existen diferentes protocolos de enrutamiento dinámico: RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, BGP. Para utilizar RIP, nos situamos en el modo de configuración global y escribimos:

Router(config)#router rip

Router(config-rip)#version 2

Router(config-rip)#network [red1]

Router(config-rip)#network [red2]

Router(config-rip)#network [red3]

…

Router(config-rip)#end

Donde cada una de las redes explicitadas con el commando network son cada una de las redes a las que está directamente conectado el router, es decir, sus redes locales. A partir de este momento el router marcará los interfaces cuyas IPs coincidan con alguna de estas redes, y por ellos permitirá tráfico rip. Es decir, publicará sus redes y actualizará su tabla de rutas a tenor de los mensajes rip recibidos a través de estos interfaces.

Configurar el acceso remoto:

Router(config)#username cisco password cisco

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#login local

Router(config-line)#transport-input telnet (opcional, si es que hubiera otra cosa)

Ejemplo de un archivo de configuración running-config.

Este ejemplo muestra el archivo running-config para un router 2501, con dos interfaces ethernet y una interfaz serie, tiene activado RIPv1 en tres interfaces:

Router# show running-config

version 12.0

hostname router

!

enable secret 5 $1$82gU$mleh/b6yIsfaX1NtRtzgm1

enable password pepe

!

interface Ethernet0

ip address 219.17.100.1 255.255.255.0

interface Serial0

ip address 199.6.13.1 255.255.255.0

clockrate 56000

!

interface Serial1

ip address 201.100.11.2 255.255.255.0

!

router rip

network 199.6.13.0

network 201.100.11.0

network 219.17.100.0

!

no ip classless

line con 0

password std

line aux 0

password std

line vty 0 4

password std

login

end

Subredes con clase y sin clase

Cuando se crean subredes a partir de una dirección de red global, la primera y última subred quedan inutilizadas. Eso ocurre porque la dirección de subred de la primera subred coincide con la dirección de subred de la red global y la dirección broadcast de la última subred coincide con la dirección broadcast de la red global

Para que los routers puedan trabajar con la primera subred y con la última el IOS activa por defecto el comando ip subnet zero (no ip subnet zero para desactivar la opción).

Una red puede trabajar con clases (A, B o C) o puede usar el concepto de sin clase (CIDR). Para poder crear subredes independientemente de la clase, el IOS activa por defecto el comando ip classless

Registro de Configuración:

El registro de configuración de la NVRAM tiene 16bits, que se agrupan de 4 en 4 y se traducen a hexadecimal:

16 bits = [_ _ _ _] +[_ _ _ _] +[_ _ _ _] +[_ _ _ _] bits =[_][_][_][_] en hexadecimal.
							      [2][1][0][2] (valor usual  0X2102)

Los 4 bits de menor peso indican el lugar de carga del IOS.

[2][1][0][0000]  [2][1][0][0]  igual que [control]+[pausa] (entra en monitor ROM)

[2][1][0][0001]  [2][1][0][1]  Carga el IOS reducido de la ROM.

[2][1][0][0010]  [2][1][0][2]

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::         Secuencia de inicio estándar:

[2][1][0][1111]  [2][1][0][F]

SECUENCIA DE BÚSQUEDA DEL IOS ESTANDAR:

1º) nvram (intenta cargar la IOS del sitio que se indique en ella (startup-config))

2º) flash.

3º) tftp.

4º) ROM

Otro valor del registro de configuración muy utilizado es el 0x2142, que ignora la flash (no carga la startup-config). Queda una configuración vacía, y por tanto no hay clave de acceso. Para recuperar el uso de un router cuya clave se ha olvidado se realizan los siguientes pasos:

- Se apaga y se enciende el router.

- Nada más encenderse se pulsa desde el Hyperterminal Ctrl+C o Ctrl+Pause (Cada PC y cada sistema operativo envía la secuencia de escape en una combinación diferente)

- Debe aparecer en pantalla el prompt de la rom monitor “rommon 1>”

- Se escribe “confreg 0x2142” mas intro y luego “reset”

- Indicando “no” a las peticiones del proceso de inicio o bien con Ctrl+C para evitarlo el router arrancará sin claves.

- Se establece la configuración que se desee, incluyendo la restitución del registro de configuración (Router(config)#config-register 0x2102) y se salva (Router#wr)

ANEXO:

Registro de configuración:

| Bit Number | Hex | Meaning |
| --- | --- | --- |
| 00-03 | 0x0000-0x000F | Boots Field Parameters: - 0x0000 - Stays at the system bootstrap prompt. - 0x0001 - Boots the first system image in onboard Flash memory (EPROM). - 0x0002-0x000F- Specifies a default netboot filename. Enables boot system commands that override the default netboot filename. |
| 06 | 0x0040 | - Ignore NVRAM contents |
| 07 | 0x0080 | - Disable boot messages |
| 08 | 0x0100 | - Break disabled |
| 09 | 0x0200 | - Causes the system to use the secondary bootstrap. This is typically not used (set to 0). |
| 10 | 0x0400 | - IP broadcast with all zeros |
| 5,11,12 | 0x0020, 0x0800, 0x1000 | - Console line speed |
| 13 | 0x2000 | - Boots default ROM software if network boot fails |
| 14 | 0x4000 | - IP broadcasts do not have net numbers |
| 15 | 0x8000 | - Enables diagnostic messages - Ignores NVRAM contents |