### 1. ¿Cuál de las siguientes es una característica de una red con tolerancia a fallas?

Una red que protege la información confidencial de acceso no autorizado
Una red que se recupera rápidamente cuando se produce una falla y depende de la redundancia para limitar el efecto de dicha falla*
Una red que admite un mecanismo para administrar la congestión y asegurar la distribución confiable de contenido a todos los usuarios
Una red que se puede expandir rápidamente para admitir nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio que se les proporciona a los usuarios actuales

### 2. Tres empleados de un banco utilizan la red corporativa. El primer empleado utiliza un explorador Web para ver una página Web de la compañía con el objetivo de leer algunos anuncios. El segundo empleado accede a la base de datos corporativa para realizar algunas transacciones financieras. El tercer empleado participa en una importante conferencia de audio en vivo con otros gerentes corporativos ubicados en sucursales. Si se implementa QoS en esta red, ¿cuál será el orden de prioridad de los diversos tipos de datos, de mayor a menor importancia?

Conferencia de audio, transacciones financieras, página Web*
Transacciones financieras, página Web, conferencia de audio
Conferencia de audio, página Web, transacciones financieras
Transacciones financieras, conferencia de audio, página Web

### 3. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio del uso de la computación en la nube en las redes?

Se extienden las funcionalidades de red sin necesidad de invertir en infraestructura, personal ni software nuevos.*
La tecnología se integra a los dispositivos que se utilizan a diario, lo que permite que se interconecten con otros dispositivos y que se vuelvan más “inteligentes” o automatizados.
Las redes domésticas utilizan el cableado eléctrico existente para conectar los dispositivos a la red donde haya un tomacorriente, lo que permite ahorrar el costo de instalación de cables de datos.
Los usuarios finales tienen la libertad de utilizar herramientas personales para acceder a información y comunicarse en una red comercial.

### 4. ¿Cuál es la función del shell en un SO?

Comunica a los usuarios y el kernel.*
Proporciona los servicios de protección contra intrusiones para el dispositivo.
Interactúa con el hardware del dispositivo.
Proporciona servicios de firewall exclusivos.

### 5. ¿Qué conexión proporciona una sesión CLI segura con encriptación a un switch Cisco?

Una conexión auxiliar
Una conexión SSH*
Una conexión de consola
Una conexión Telnet

### 6. Un técnico de red está intentando configurar una interfaz mediante el siguiente comando: SanJose(config)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0. El dispositivo rechaza el comando. ¿Por qué razón?

La información de máscara de subred es incorrecta.
El comando se introduce en el modo de operación incorrecto.*
La interfaz está apagada y se debe habilitar para que el switch acepte la dirección IP.
La sintaxis del comando es incorrecta.

### 7. Un administrador utiliza la combinación de teclas Ctrl-Mayús-6 en un switch después de emitir el comando ping. ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta combinación de teclas?

Reiniciar el proceso de ping
Interrumpir el proceso de ping*
Permitir que el usuario complete el comando
Salir a un modo de configuración distinto

### 8. Consulte la ilustración.

### Un administrador de redes está configurando el control de acceso al switch SW1. Si el administrador utiliza una conexión de consola para conectarse al switch, ¿cuál de las siguientes contraseñas se necesita para acceder al modo EXEC del usuario?

lineconin*
secretin
linevtyin
letmein

### 9. ¿En qué interfaz de switch configuraría un administrador una dirección IP, de modo que sea posible administrar el switch de forma remota?

console 0
VLAN 1*
FastEthernet0/1
vty 0

### 10. ¿Cuál es el protocolo responsable de controlar el tamaño de los segmentos y la frecuencia con la que se intercambian entre un cliente y un servidor web?

HTTP
Ethernet
TCP*
IP

### 11. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un protocolo definido por un estándar abierto?

Una empresa puede monopolizar el mercado.
Un protocolo de estándar abierto no está controlado ni regulado por las organizaciones de estandarización.
El protocolo solamente se puede ejecutar en equipos de un proveedor específico.
Fomenta la competencia y promueve las opciones.*

### 12. ¿Cuáles de los siguientes beneficios corresponden a un modelo de red en capas? Elija dos opciones.

Impide a los diseñadores crear su propio modelo.
Acelera la distribución de paquetes.
Asegura que un dispositivo que funciona en una capa pueda funcionar en la capa superior siguiente.
Impide que la tecnología de una capa afecte las demás.*
Asiste en el diseño de protocolos.*

### 13. ¿Cuáles son las dos capas del modelo OSI que tienen la misma funcionalidad que las dos capas del modelo TCP/IP? Elija dos opciones.

Red*
Enlace de datos
Sesión
Transporte*
Física

### 14. ¿Qué nombre se le asigna a la PDU de la capa de transporte?

datos
bits
segmento*
trama
paquete

### 15. Un administrador de red lleva a cabo la resolución de problemas de conectividad en un servidor. Mediante una herramienta de prueba, el administrador advierte que las señales que genera la NIC del servidor están distorsionadas y no se pueden utilizar. ¿En qué capa del modelo OSI se categoriza el error?

Capa de red
Capa de presentación
Capa de enlace de datos
Capa física*

### 16. Un administrador de redes mide la transferencia de bits a través de la red troncal de la compañía para una aplicación de base de datos de misión crítica. El administrador advierte que el rendimiento de la red está por debajo del ancho de banda esperado. ¿Cuáles son los tres factores que podrían afectar el rendimiento? Elija tres opciones.

La confiabilidad de la infraestructura Gigabit Ethernet de la red troncal
La cantidad de tráfico que cruza la red en el momento*
El tipo de tráfico que cruza la red*
La sofisticación del método de encapsulamiento aplicado a los datos
La latencia generada por la cantidad de dispositivos de red que atraviesan los datos*
El ancho de banda de la conexión WAN a Internet

### 17. ¿Cuál de las siguientes es una característica del cableado UTP?

Revestimiento
Malla de cobre tejida o papel metálico
Anulación*
Inmunidad a los peligros eléctricos

### 18. ¿Cuáles de las siguientes son dos características de un cable de fibra óptica? Elija dos opciones.

Es más caro que el cable UTP.*
Combina las técnicas de anulación, protección y trenzado para proteger los datos.
Típicamente contiene cuatro pares de hilos de fibra óptica.
No lo afectan la EMI ni la RFI.*
Cada par de cables se encuentra envuelto en papel metálico.

### 19. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC?

Proporciona la delimitación de datos según los requisitos de señalización física del medio.
Coloca en la trama información que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red.*
Proporciona el direccionamiento lógico requerido que identifica el dispositivo.
Define los procesos de software que proporcionan servicios a la capa física.

### 20. Un equipo de redes compara las topologías físicas WAN para la conexión de sitios remotos al edificio de una oficina central. ¿Qué topología proporciona alta disponibilidad y conecta algunos sitios remotos, pero no todos?

Hub-and-spoke
Malla parcial*
Malla
Punto a punto

### 21. ¿Qué método se utiliza para administrar el acceso por contienda en una red inalámbrica?

Paso de tokens
Orden de prioridades
CSMA/CD
CSMA/CA*

### 22. ¿Cuáles son las tres funciones principales que proporciona la encapsulación de datos de capa 2? (Elija tres).

Corrección de errores mediante un método de detección de colisiones
Colocación y retiro de tramas de los medios
Detección de errores mediante cálculos de CRC*
Delimitación de grupos de bits en tramas*
Conversión de bits en señales de datos
Direccionamiento de la capa de enlace de datos*
Control de sesión mediante números de puerto

### 23. ¿Qué hace un host de una red Ethernet si recibe una trama con una dirección MAC de destino que no coincide con su propia dirección MAC?

Desmonta la trama del enlace de datos para revisar la dirección IP de destino.
Reenvía la trama al siguiente host.
Descarta la trama.*
Elimina la trama de los medios.

### 24. ¿En qué método de reenvío de tramas se recibe la trama completa y se realiza una comprobación de CRC para detectar errores antes de reenviarla?

Switching por método de corte
Switching de almacenamiento y envío*
Switching libre de fragmentos
Switching de envío rápido

### 25. Consulte la ilustración.

### Si el host A envía un paquete IP al host B, ¿cuál es la dirección de destino en la trama cuando deja el host A?

172.168.10.99
AA: AA: AA: AA: AA: AA
172.168.10.65
BB: BB: BB: BB: BB: BB*
DD: DD: DD: DD: DD: DD
CC: CC: CC: CC: CC: CC

### 26. ¿Qué direcciones asigna ARP?

Una dirección IPv4 de destino a la dirección MAC de origen
Una dirección MAC de destino a una dirección IPv4 de origen
Una dirección IPv4 de destino al nombre de host de destino
Una dirección MAC de destino a una dirección IPv4 de destino*

### 27. ¿Cuáles de los siguientes son dos servicios que proporciona la capa de red OSI? Elija dos opciones.

Detección de colisiones
Detección de errores
Routing de paquetes hacia el destino*
Colocación de tramas en los medios
Encapsulamiento de PDU de la capa de transporte*

### 28. ¿Cuáles de las siguientes son dos funciones de la NVRAM? Elija dos opciones.

Almacenar el archivo de configuración de inicio*
Contener el archivo de configuración en ejecución
Retener el contenido cuando se corta la energía*
Almacenar la tabla de routing
Almacenar la tabla ARP

### 29. Consulte la ilustración.

### ¿Cuál es el resultado de ingresar en esta configuración la próxima vez que un administrador de red conecte un cable de consola al router si no se introdujeron comandos adicionales?

Al administrador se le mostrará la petición de entrada R1>.*
Se le pedirá al administrador que introduzca Cisco234.
Se le pedirá al administrador que introduzca Cisco789.
Se le pedirá al administrador que introduzca Cisco123.

### 30. ¿Cuál de las siguientes es la representación decimal punteada de la dirección IPv4 11001011.00000000.01110001.11010011?

192.0.2.199
209.165.201.223
203.0.113.211*
198.51.100.201

### 31. ¿Cuáles son tres características de la transmisión de multidifusión? Elija tres opciones.

Un mismo paquete se puede enviar a un grupo de hosts.*
Los routers pueden utilizar la transmisión de multidifusión para intercambiar información de routing.*
Las computadoras utilizan la transmisión de multidifusión para solicitar direcciones IPv4.
La dirección de origen de una transmisión de multidifusión se encuentra en el intervalo de 224.0.0.0 a 224.0.0.255.
Los mensajes de multidifusión asignan direcciones de capa inferior a direcciones de capa superior.
Los routers no reenviarán direcciones de multidifusión del intervalo de 224.0.0.0 a 224.0.0.255.*

### 32. ¿Cuáles de los siguientes son tres intervalos de direcciones IP que se reservan para uso privado interno? Elija tres opciones.

192.31.7.0/24
192.168.0.0/16*
172.16.0.0/12*
127.16.0.0/12
64.100.0.0/14
10.0.0.0/8*

### 33. ¿Qué propósito cumple NAT64 en IPv6?

Traduce las direcciones IPv6 privadas a direcciones IPv6 públicas.
Convierte direcciones IPv6 normales en direcciones de 64 bits que se pueden utilizar en Internet.
Permite a las empresas utilizar direcciones IPv6 locales únicas en la red.
Convierte la dirección MAC de 48 bits en una dirección de host de 64 bits que se puede utilizar para el direccionamiento automático de host.
Convierte los paquetes IPv6 en paquetes IPv4.*

### 34. ¿Cuál de las siguientes es la representación más comprimida de la dirección IPv6 2001:0000:0000:abcd:0000:0000:0000:0001?

2001:0:0:abcd::1*
2001:0000:abcd::1
2001::abcd::1
2001::abcd:0:1
2001:0:abcd::1

### 35. ¿Cuál de estos intervalos de direcciones link-local se puede asignar a una interfaz con IPv6 habilitado?

FE80 :: /10*
FEC0 :: /10
FDEE :: /7
FF00 :: /8

### 36. ¿Cuántas direcciones de host válidas están disponibles en una subred IPv4 configurada con la máscara /26?

190
62*
254
64
192

### 37. El administrador de un sitio debe hacer que una red específica del sitio debe admitir 126 hosts. ¿Cuál de las siguientes máscaras de subred tiene la cantidad de bits de host requerida?

255.255.255.0
255.255.255.224
255.255.255.128*
255.255.255.240

### 38. ¿Cuál de las siguientes subredes incluiría la dirección 192.168.1.96 como dirección de host utilizable?

192.168.1.32/28
192.168.1.32/27
192.168.1.64/29
192.168.1.64/26*

### 39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de las máscaras de subred de longitud variable?

Se devuelven bits, en lugar de tomárselos prestados, para crear subredes adicionales.
El tamaño de cada subred puede ser diferente, según los requisitos.*
Las subredes se pueden dividir en más subredes solamente una vez.
Todas las subredes son del mismo tamaño.

### 40. ¿Cuál de estas situaciones describe una función proporcionada por la capa de transporte?

Un trabajador de una empresa accede a un servidor Web ubicado en una red corporativa. La capa de transporte da formato a la pantalla para que la página Web se visualice de manera adecuada, independientemente del dispositivo que se utilice para ver el sitio Web.
Un alumno utiliza un teléfono VoIP del aula para llamar a su casa. El identificador único grabado en el teléfono es una dirección de capa de transporte utilizada para establecer contacto con otro dispositivo de red en la misma red.
Un estudiante reproduce una película corta con sonido basada en Web. La película y el sonido están codificados dentro del encabezado de la capa de transporte.
Un alumno tiene dos ventanas de explorador Web abiertas a fin de acceder a dos sitios Web. La capa de transporte garantiza que se entregue la página Web correcta a la ventana de explorador adecuada.*

### 41. Un usuario abre tres navegadores en la misma PC para acceder a www.cisco.com con el objetivo de buscar información sobre el curso de certificación. El servidor web de Cisco envía un datagrama como respuesta a la solicitud desde uno de los navegadores web. ¿Qué información utiliza la pila de protocolos TCP/IP en la PC para identificar el navegador web de destino?

El número de puerto de origen
La dirección IP de destino
La dirección IP de origen
El número de puerto de destino*

### 42. ¿Cuáles son las dos formas en que el TCP utiliza los números de secuencia en un segmento? (Elija dos opciones).

Para determinar si el paquete cambió durante el tránsito
Para especificar el orden en que los segmentos viajan de origen a destino
Para volver a armar los segmentos en la ubicación remota*
Para limitar el número de segmentos que se pueden enviar de una interfaz a la vez
Para identificar segmentos faltantes en el destino*

### 43. ¿Cuáles son las dos tareas que representan funciones de la capa de presentación? (Elija dos).

Control de sesión
Encriptación*
Compresión*
Autenticación
Direccionamiento

### 44. ¿Cuál de las siguientes es una característica clave del modelo de red entre pares?

Uso compartido de recursos sin un servidor exclusivo*
Impresión en red por medio de un servidor de impresión
Red inalámbrica
Redes sociales sin Internet

### 45. Un técnico puede hacer ping a la dirección IP del servidor web de una empresa remota, pero no puede hacer ping correctamente a la dirección URL del mismo servidor web. ¿Qué utilidad de software puede utilizar para diagnosticar el problema?

netstat
nslookup*
tracert
ipconfig

### 46. ¿Qué nombre de dominio sería un ejemplo de un dominio de nivel superior?

.com*
cisco.com
www.cisco.com
root.cisco.com

### 47. Una PC obtiene su dirección IP de un servidor DHCP. Si se retira la PC de la red para su reparación, ¿qué sucede con la configuración de dirección IP?

El arrendamiento de dirección se renueva automáticamente hasta que se devuelve la PC.
El servidor conserva la configuración para que se vuelva a emitir cuando se devuelva la PC.
La dirección se devuelve al pool para su reutilización cuando vence el arrendamiento.*
La configuración es permanente y no cambia nada.

### 48. Un host inalámbrico debe solicitar una dirección IP. ¿Qué protocolo se utilizaría para procesar la solicitud?

HTTP
DHCP*
FTP
ICMP
SNMP

### 49. ¿Cuál ejemplo de código malicioso se clasificaría como un caballo de Troya?

Malware que requiere la intervención manual del usuario para propagarse entre sistemas
Malware que se puede propagar automáticamente de un sistema a otro al explotar una vulnerabilidad en el objetivo
Malware que se adjunta a un programa legítimo y se propaga a otros programas cuando se lo ejecuta
Malware escrito para parecerse a un videojuego*

### 50. Cuando se aplica a un router, ¿cuál de estos comandos ayudaría a mitigar los ataques a contraseñas por fuerza bruta contra el router?

exec-timeout 30
banner motd $Max failed logins = 5$
login block-for 60 attempts 5 within 60*
service password-encryption

### 51. Un técnico de red sospecha que una conexión de red particular entre dos switches de Cisco tiene una falta de coincidencia de dúplex. ¿Qué comando usaría el técnico para ver los detalles de la Capa 1 y la Capa 2 de un puerto del switch?

show running-config
show ip interface brief
show interfaces*
show mac-address-table

### 52. ¿Dónde se envían los mensajes de salida de depuración de Cisco IOS por defecto?

Buffers de memorias
Líneas vty
Línea de consola*
Servidor Syslog

### 53. Una la descripción con el modo de IOS relacionado. (No se utilizan todas las opciones).

Modo EXEC del Usuario

La cantidad de comandos de control basicos es limitada.
Es la primera entrada a la CLI de un despositivo IOS.

Modo EXEC privilegiado

Se accede mediante la introducción del comando enable.
Se identifica con una petición de entrada que termina con el caracter #.

Modo de configuración global

Los cambios que se realizan afectan el funcionamiento global del dispositivo.
Se accede mediante la introducción del comando configure terminal.

### 54. Consulte la ilustración. Una los paquetes con dirección IP de destino a las interfaces de salida en el router. (No se utilizan todos los destinos).

FastEthernet0/0 – Paquetes con destino 172.17.6.15
FastEthernet0/1 – Paquetes con destino 172.17.14.8
FastEthernet1/0 – Paquetes con destino 172.17.12.10
FastEthernet1/1 – Paquetes con destino 172.17.10.5
Serial0/0/0 – Paquetes con destino 172.17.8.20

### 55. ¿Qué comando puede emitir un administrador en un router Cisco para enviar mensajes de depuración a las líneas vty?

logging console
logging buffered
terminal monitor*
logging synchronous

### 56. ¿Cuál es una indicación de que un equipo con Windows no recibió una dirección IPv4 desde un servidor DHCP?

El equipo no puede hacer ping a 127.0.0.1.
Windows muestra un mensaje de tiempo agotado DHCP.
El equipo recibe una dirección IP que comienza con 169.254.*
El equipo no puede hacer ping a otros dispositivos en la misma red con direcciones IP en el intervalo 169.254.0.0/16.

### 57. ¿Qué dirección IP de origen utiliza un router de forma predeterminada cuando se emite el comando traceroute?

La dirección IP más alta configurada en el router
Una dirección IP loopback
La dirección IP de la interfaz de salida*
La dirección IP más baja configurada en el router

### 58. Un usuario no puede alcanzar el sitio Web al escribir http://www.cisco.com en un navegador web, pero puede alcanzar el mismo sitio escribiendo http://72.163.4.161. ¿Cuál es el problema?

gateway predeterminado
DHCP
DNS*
Pila de protocolos TCP/IP

### 1. Una empresa está expandiendo sus negocios a otros países. Todas las sucursales deben permanecer conectadas a la sede corporativa en todo momento. ¿Qué tecnología de red se requiere para soportar este requisito?

LAN
MAN
WAN*
WLAN

### 2. Un usuario doméstico está buscando una conexión ISP que proporcione transmisión digital de alta velocidad a través de líneas telefónicas regulares. ¿Qué tipo de conexión ISP debe utilizarse?

DSL*
Dial-up
Satelital
Módem celular
Módem por cable

### 3. ¿De qué manera la calidad de servicio ayuda a una red a soportar una amplia gama de aplicaciones y servicios?

Limitando el impacto de un fallo de la red
Permitiendo la recuperación rápida de fallos de red
Proporcionando mecanismos para gestionar el tráfico de red congestionado*
Proporcionando la capacidad de la red de crecer para admitir nuevos usuarios

### 4. ¿En qué interfaz de switch configuraría un administrador una dirección IP, de modo que sea posible administrar el switch de forma remota?

console 0
VLAN 1*
FastEthernet0/1
vty 0

### 5. Después de realizar cambios de configuración en un switch Cisco, el administrador de red emite un comando copy running-config startup-config. ¿Cuál es el resultado de la emisión de este comando?

La nueva configuración se almacenará en la memoria flash.
La nueva configuración se cargará si se reinicia el switch.*
El archivo IOS actual se reemplazará por el archivo recién configurado.
Los cambios de configuración se eliminarán y se restaurará la configuración original.

### 6. Consulte la ilustración.

### Un administrador de redes está configurando el control de acceso al switch SW1. Si el administrador ya ha iniciado una sesión Telnet en el switch, ¿cuál de las siguientes contraseñas se necesita para acceder al modo EXEC privilegiado?

lineconin
secretin*
linevtyin
letmein

### 7. ¿Qué conexión proporciona una sesión CLI segura con encriptación a un switch Cisco?

Una conexión auxiliar
Una conexión SSH*
Una conexión de consola
Una conexión Telnet

### 8. Un técnico de red está intentando configurar una interfaz mediante el siguiente comando: SanJose(config)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0. El dispositivo rechaza el comando. ¿Por qué razón?

La interfaz está apagada y se debe habilitar para que el switch acepte la dirección IP.
El comando se introduce en el modo de operación incorrecto.*
La sintaxis del comando es incorrecta.
La información de máscara de subred es incorrecta.

### 9. ¿Qué función tiene pulsar la tecla Tab cuando introduce un comando en iOS?

Anula el comando actual y vuelve al modo de configuración.
Sale del modo de configuración y vuelve al modo EXEC del usuario.
Mueve el cursor al comienzo de la siguiente línea.
Completa el resto de una palabra parcialmente tecleada en un comando.*

### 10. ¿Cuál es el protocolo responsable de controlar el tamaño de los segmentos y la frecuencia con la que se intercambian entre un cliente y un servidor web?

HTTP
Ethernet
TCP*
IP

### 11. ¿Qué capa es responsable de enrutar los mensajes a través de una interconexión de red en el modelo TCP/IP?

Internet*
Transporte
Acceso a la red
Sesión

### 12. ¿Qué afirmación describe con precisión un proceso de encapsulación TCP/IP cuando un PC envía datos a la red ?

Los datos se envían de la capa de Internet a la capa de acceso a la red.
Los paquetes se envían de la capa de acceso a la red a la capa de transporte.
Los segmentos se envían de la capa de transporte a la capa de Internet.*
Las tramas se envían de la capa de acceso a la red a la capa de Internet.

### 13. ¿Qué dirección única está incorporada en una NIC Ethernet y utilizada para la comunicación en una red Ethernet?

Dirección de host
Dirección IP
Dirección MAC*
Dirección de red

### 14. Un administrador de red lleva a cabo la resolución de problemas de conectividad en un servidor. Mediante una herramienta de prueba, el administrador advierte que las señales que genera la NIC del servidor están distorsionadas y no se pueden utilizar. ¿En qué capa del modelo OSI se categoriza el error?

Capa de red
Capa de presentación
Capa de enlace de datos
Capa física*

### 15. Un administrador de redes mide la transferencia de bits a través de la red troncal de la compañía para una aplicación de base de datos de misión crítica. El administrador advierte que el rendimiento de la red está por debajo del ancho de banda esperado. ¿Cuáles son los tres factores que podrían afectar el rendimiento? Elija tres opciones.

La confiabilidad de la infraestructura Gigabit Ethernet de la red troncal
La cantidad de tráfico que cruza la red en el momento*
El tipo de tráfico que cruza la red*
La sofisticación del método de encapsulamiento aplicado a los datos
La latencia generada por la cantidad de dispositivos de red que atraviesan los datos*
El ancho de banda de la conexión WAN a Internet

### 16. ¿Qué procedimiento se utiliza para reducir el efecto de la diafonía en los cables de cobre?

Requiere conexiones de tierra adecuadas
Retorciendo juntos los pares de cables del circuito opuesto*
Envolviendo el haz de cables con blindaje metálico
Diseñando una infraestructura de cable para evitar la interferencia de diafonía
Evitando curvas pronunciadas durante la instalación

### 17. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC?

Proporciona la delimitación de datos según los requisitos de señalización física del medio.
Coloca en la trama información que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red.*
Proporciona el direccionamiento lógico requerido que identifica el dispositivo.
Define los procesos de software que proporcionan servicios a la capa física.

### 18. ¿Qué método se utiliza para administrar el acceso por contienda en una red inalámbrica?

Paso de tokens
Orden de prioridades
CSMA/CD
CSMA/CA*

### 19. Durante el proceso de encapsulación, ¿qué ocurre en la capa de enlace de datos para un PC conectado a una red Ethernet?

Se agrega una dirección IP.
Se agrega la dirección lógica.
Se agrega la dirección física.*
Se agrega el número de puerto del proceso.

### 20. ¿Cuáles son las tres funciones principales que proporciona la encapsulación de datos de capa 2? (Elija tres).

Colocación y retiro de tramas de los medios
Corrección de errores mediante un método de detección de colisiones
Control de sesión mediante números de puerto
Detección de errores mediante cálculos de CRC*
Direccionamiento de la capa de enlace de datos*
Delimitación de grupos de bits en tramas*
Conversión de bits en señales de datos

### 21. ¿Cuáles son dos características de las direcciones MAC Ethernet? (Elija dos.)

Son globalmente únicas.*
Son enrutables en Internet.
Se expresan con 12 dígitos hexadecimales.*
Las direcciones MAC utilizan una estructura jerárquica flexible.
Las direcciones MAC deben ser únicas para las interfaces Ethernet y serie de un dispositivo.

### 22. Si un dispositivo recibe una trama Ethernet de 60 bytes, ¿qué hará?

Elimina la trama*
Procesa la trama tal como está
Envía un mensaje de error al dispositivo de envío
Añade bytes de datos aleatorios para hacerla de 64 bytes de longitud y reenviarla

### 23. ¿Qué hace un host de una red Ethernet hacer si recibe una trama con una dirección MAC de destino que no coincide con su propia dirección MAC?

Descarta la trama.*
Elimina la trama de los medios.
Reenvía la trama al siguiente host.
Desmonta la trama del enlace de datos para revisar la dirección IP de destino.

### 24. ¿Bajo qué dos circunstancias un switch inundará con una trama todos los puertos excepto el puerto que recibió la trama? (Elija dos.)

La trama tiene la dirección de broadcast como dirección de destino.*
La dirección de destino es desconocida para el switch.*
La dirección de origen en el encabezado de la trama es la dirección de broadcast.
La dirección de origen en la trama es una dirección de multidifusión.
La dirección de destino en la trama es una dirección unicast conocida.

### 25. ¿Qué método de conmutación tiene el nivel de latencia más bajo?

Método de corte
Almacenamiento y reenvío
Libre de fragmentos
Reenvío rápido*

### 26. ¿Qué dos comandos se pueden utilizar en un host de Windows para mostrar la tabla de enrutamiento? (Elija dos.)

netstat -s
route print*
show ip route
netstat -r*
tracert

### 27. ¿Cuáles son las dos funciones principales de un router? (Elija dos.)

Reenvío de paquetes*
Microsegmentación
Resolución de nombres de dominio
Selección de ruta*
Control de flujo

### 28. ¿Cuáles de los siguientes son tres intervalos de direcciones IP que se reservan para uso privado interno? Elija tres opciones.

192.31.7.0/24
127.16.0.0/12
192.168.0.0/16*
172.16.0.0/12*
10.0.0.0/8*
64.100.0.0/14

### 29. ¿Qué propósito cumple NAT64 en IPv6?

Traduce las direcciones IPv6 privadas a direcciones IPv6 públicas.
Convierte direcciones IPv6 normales en direcciones de 64 bits que se pueden utilizar en Internet.
Permite a las empresas utilizar direcciones IPv6 locales únicas en la red.
Convierte la dirección MAC de 48 bits en una dirección de host de 64 bits que se puede utilizar para el direccionamiento automático de host.
Convierte los paquetes IPv6 en paquetes IPv4.*

### 30. ¿Cuál es la representación binaria de 0xCA?

10111010
11010101
11001010*
11011010

### 31. ¿Como mínimo, ¿qué dirección se requiere en las interfaces habilitadas para IPv6 ?

Link-local*
Local única
Sitio local
Unicast global

### 32. ¿Qué servicio proporciona direccionamiento IPv6 global dinámico a los dispositivos finales sin utilizar un servidor que mantiene un registro de direcciones IPv6 disponibles?

DHCPv6 con estado
SLAAC*
Direccionamiento IPv6 estático
DHCPv6 sin estado

### 33. ¿Cuál es el propósito del comando ping ::1?

Prueba la configuración interna de un host con IPv6.*
Prueba la capacidad de difusión de todos los hosts en la subred.
Prueba la conectividad de multidifusión a todos los hosts en la subred.
Prueba la accesibilidad del gateway predeterminado de la red.

### 34. ¿Cuántas direcciones IP utilizables están disponibles en la red 192.168.1.0/27?

256
254
62
30*
16
32

### 35. ¿Cuál de las siguientes subredes incluiría la dirección 192.168.1.96 como dirección de host utilizable?

192.168.1.32/28
192.168.1.64/26*
192.168.1.32/27
192.168.1.64/29

### 36. Un administrador de red desea tener la misma máscara de subred para tres subredes en un sitio pequeño. El sitio tiene las siguientes redes y números de dispositivos:
Subred A: Teléfonos IP – 10 direcciones
Subred B: PC – 8 direcciones
Subred C: Impresoras – 2 direcciones
¿Qué única máscara de subred sería apropiada para usar en las tres subredes?

255.255.255.0
255.255.255.240*
255.255.255.248
255.255.255.252

### 37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de las máscaras de subred de longitud variable?

Todas las subredes son del mismo tamaño.
Las subredes se pueden dividir en más subredes solamente una vez.
El tamaño de cada subred puede ser diferente, según los requisitos.*
Se devuelven bits, en lugar de tomárselos prestados, para crear subredes adicionales.

### 38. ¿Qué máscara de subred es necesaria si una red IPv4 tiene 40 dispositivos que necesitan direcciones IP y el espacio de direcciones no se debe perder?

255.255.255.0
255.255.255.128
255.255.255.192*
255.255.255.224
255.255.255.240

### 39. ¿Cuáles son las dos características compartidas por TCP y UDP? (Elija dos.)

Tamaño de ventana predeterminado
Comunicación sin conexión
Número de puerto*
Enlace de tres vías
Capacidad para llevar voz digitalizada
Uso de checksum*

### 40. ¿Por qué se incluyen los números de puerto en el encabezado TCP de un segmento?

Para indicar la interfaz del router correcta que se debe utilizar para reenviar un segmento
Para identificar qué puertos de switch deben recibir o reenviar el segmento
Para determinar qué protocolo de capa 3 se debe utilizar para encapsular los datos
Para permitir que un host receptor transfiera los datos a la aplicación apropiada*
Para permitir que el host receptor ensamble el paquete en el orden correcto

### 41. ¿Cuáles son las dos formas en que el TCP utiliza los números de secuencia en un segmento? (Elija dos opciones).

Para determinar si el paquete cambió durante el tránsito
Para especificar el orden en que los segmentos viajan de origen a destino
Para volver a armar los segmentos en la ubicación remota*
Para limitar el número de segmentos que se pueden enviar de una interfaz a la vez
Para identificar segmentos faltantes en el destino*

### 42. ¿Cuáles son los dos protocolos que operan en la capa superior de la pila del protocolo TCP/IP? Elija dos opciones.

UDP
IP
TCP
POP*
DNS*
Ethernet

### 43. ¿Qué nombre de dominio sería un ejemplo de un dominio de nivel superior?

.com*
cisco.com
www.cisco.com
root.cisco.com

### 44. ¿Cuál es una diferencia entre los modelos de red cliente-servidor y entre pares?

Sólo en el modelo cliente-servidor pueden ocurrir transferencias de archivos.
Cada dispositivo en una red entre pares puede funcionar como un cliente o como un servidor.*
Una red entre pares transfiere datos más rápido que utilizando una red cliente-servidor.
Una transferencia de datos que utiliza un dispositivo que actúa como cliente requiere que esté presente un servidor dedicado.

### 45. ¿Qué modelo de red se utiliza cuando un autor sube un capítulo de un documento a un servidor de archivos de un editor de libros?

Entre pares
Maestro-esclavo
Cliente/servidor*
Punto a punto

### 46. Un host inalámbrico debe solicitar una dirección IP. ¿Qué protocolo se utilizaría para procesar la solicitud?

FTP
DHCP*
SNMP
ICMP
HTTP

### 47. ¿Qué servicio de red resuelve la dirección URL introducida en un PC a la dirección IP del servidor de destino?

DNS*
DHCP
FTP
SNMP

### 48. Un ingeniero de red está analizando los informes de una línea de base de red recién realizada. ¿Qué situación representaría un posible problema de latencia?

Un cambio en el ancho de banda según el resultado de show interfaces
Un tiempo de espera del siguiente salto desde un traceroute
Un aumento en los tiempos de respuesta de ping de host a host*
Un cambio en la cantidad de RAM según el resultado de show version

### 49. ¿Qué función de cortafuegos se utiliza para garantizar que los paquetes que entran en una red son respuestas legítimas a las solicitudes iniciadas desde hosts internos?

Inspección de paquetes con estado*
Filtrado de URL
Filtrado de aplicaciones
Filtrado de paquetes

### 50. ¿Cuál es una indicación de que un equipo Windows no recibió una dirección IPv4 desde un servidor DHCP?

El equipo no puede hacer ping a 127.0.0.1.
Windows muestra un mensaje de tiempo de espera DHCP.
El equipo recibe una dirección IP que comienza con 169.254.*
El equipo no puede hacer ping a otros dispositivos en la misma red con direcciones IP en el intervalo 169.254.0.0/16.

### 51. ¿Qué comando puede emitir un administrador en un router Cisco para enviar mensajes de depuración a las líneas vty?

terminal monitor*
logging console
logging buffered
logging synchronous

### 52. Complete el espacio en blanco.

Durante las comunicaciones de datos, un host puede necesitar enviar un único mensaje a un grupo específico de hosts de destino simultáneamente. Este mensaje está en forma de un mensaje __Multicast.__

### 53. Una la descripción con el modo de IOS asociado. (No se utilizan todas las opciones.)

Modo EXEC del Usuario

La cantidad de comandos de control basicos es limitada.
Es la primera entrada a la CLI de un despositivo IOS.

Modo EXEC privilegiado

Se accede mediante la introducción del comando enable.
Se identifica con una petición de entrada que termina con el caracter #.

Modo de configuración global

Los cambios que se realizan afectan el funcionamiento global del dispositivo.
Se accede mediante la introducción del comando configure terminal.

### 54. Consulte la ilustración. Una los paquetes con dirección IP de destino a las interfaces de salida en el router. (No se utilizan todos los destinos).

FastEthernet0/0 – Paquetes con destino 172.17.6.15
FastEthernet0/1 – Paquetes con destino 172.17.14.8
FastEthernet1/0 – Paquetes con destino 172.17.12.10
FastEthernet1/1 – Paquetes con destino 172.17.10.5
Serial0/0/0 – Paquetes con destino 172.17.8.20

### 1. Una empresa mediana investiga cuáles son las opciones disponibles para conectarse a Internet. La compañía busca una opción de alta velocidad con acceso dedicado y simétrico. ¿Qué tipo de conexión debería elegir la compañía?

DSL
Satelital
Línea arrendada*
Módem por cable
Dial-up

### 2. ¿Cuál es el objetivo de tener una red convergente?

Reducir el costo de implementar y mantener la infraestructura de comunicación*
Asegurarse de que todos los tipos de paquetes de datos se traten de la misma manera
Lograr tolerancia a fallas y gran disponibilidad de dispositivos de infraestructura de red de datos
Proporcionar conectividad de alta velocidad a todos los dispositivos finales

### 3. ¿Qué característica de una red le permite expandirse rápidamente para admitir a nuevos usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio que se les proporciona a los usuarios actuales?

Accesibilidad
Confiabilidad
Escalabilidad*
Calidad de servicio

### 4. ¿Qué conexión proporciona una sesión de CLI segura con encriptación a un switch Cisco?

Una conexión Telnet
Una conexión de consola
Una conexión auxiliar
Una conexión SSH*

### 5. Un técnico de red está intentando configurar una interfaz mediante el siguiente comando: SanJose(config)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0. El dispositivo rechaza el comando. ¿Por qué razón?

La interfaz está apagada y se debe habilitar para que el switch acepte la dirección IP.
El comando se introduce en el modo de operación incorrecto.*
La sintaxis del comando es incorrecta.
La información de máscara de subred es incorrecta.

### 6. Una vez que se realizaron varios cambios en la configuración de un router, se emite el comando copy running-configuration startup-configuration. ¿Dónde se almacenarán los cambios?

ROM
registro de configuración
flash
NVRAM*
un servidor TFTP
RAM

### 7. Consulte la ilustración.

### En el modo de configuración global, un administrador intenta crear un aviso con el mensaje del día utilizando el comando banner motd V ¡Acceso autorizado únicamente! ¡Los infractores serán procesados! V Cuando los usuarios inician sesión con Telnet, el mensaje de aviso no se muestra correctamente. ¿Cuál es el problema?

El mensaje de aviso es demasiado largo.
Los avisos con el mensaje del día aparecen solo cuando un usuario inicia sesión a través del puerto de consola.
El carácter delimitador aparece en el mensaje de aviso.*
El símbolo “!” marca el final de un mensaje de aviso.

### 8. ¿Cuáles de las siguientes son tres características de una SVI? Elija tres opciones.

Se requiere para permitir la conectividad de cualquier dispositivo en cualquier ubicación.
Es una interfaz especial que permite la conectividad de diferentes tipos de medios.
Está asociada con la VLAN 1 de manera predeterminada.*
Está diseñada como un protocolo de seguridad para proteger los puertos del switch.
No está asociada a ninguna interfaz física en un switch.*
Proporciona una forma de administrar un switch de manera remota.*

### 9. Un técnico configura un switch con los siguientes comandos:

SwitchA(config)# interface VLAN 1SwitchA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0SwitchA(config-if)# no shutdown

### ¿Qué configura el técnico?

Acceso por Telnet
Acceso físico al puerto de switch
SVI*
Cifrado de contraseñas

### 10. En la comunicación por computadora, ¿cuál es el propósito de la codificación de mensajes?

Dividir los mensajes largos en tramas más pequeñas.
Interpretar la información.
Negociar la temporización adecuada para que la comunicación sea correcta.
Convertir la información a la forma adecuada para la transmisión.*

### 11. ¿Cuál es el protocolo responsable de controlar el tamaño de los segmentos y la frecuencia con la que se intercambian entre un cliente y un servidor web?

HTTP
TCP*
IP
Ethernet

### 12. ¿Cuáles de los siguientes beneficios corresponden a un modelo de red en capas? Elija dos opciones.

Asegura que un dispositivo que funciona en una capa pueda funcionar en la capa superior siguiente.
Impide que la tecnología de una capa afecte las demás.*
Asiste en el diseño de protocolos.*
Acelera la distribución de paquetes.
Impide a los diseñadores crear su propio modelo.

### 13. ¿Cuál es el proceso de dividir una transmisión de datos en fragmentos más pequeños antes de la transmisión?

Control del flujo
Segmentación*
Codificación
Encapsulamiento

### 14. Cuando el direccionamiento IPv4 se configura manualmente en un servidor web, ¿cuál es la propiedad de la configuración IPv4 que identifica las porciones de red y de host de una dirección IPv4?

Máscara de subred*
Dirección del servidor DNS
Gateway predeterminado
Dirección del servidor DHCP

### 15. Un administrador de red lleva a cabo la resolución de problemas de conectividad en un servidor. Mediante una herramienta de prueba, el administrador advierte que las señales que genera la NIC están distorsionadas y no se pueden utilizar. ¿En qué capa del modelo OSI se categoriza el error?

Capa de presentación
Capa física*
Capa de enlace de datos
Capa de red

### 16. Un ingeniero de redes mide la transferencia de bits en la red troncal de la empresa para una aplicación de base de datos de misión crítica. El ingeniero advierte que el rendimiento de la red está por debajo del ancho de banda esperado. ¿Cuáles son los tres factores que podrían afectar el rendimiento? Elija tres opciones.

la latencia generada por la cantidad de dispositivos de red que atraviesan los datos*
El ancho de banda de la conexión WAN a Internet
La cantidad de tráfico que cruza la red en el momento*
La confiabilidad de la infraestructura Gigabit Ethernet de la red troncal
El tipo de tráfico que cruza la red*
La sofisticación del método de encapsulamiento aplicado a los datos

### 17. ¿Qué tipo de cable UTP se utiliza para conectar una PC a un puerto de switch?

Cruzado
De consola (rollover)
De consola
Directo*

### 18. ¿Cuál de las siguientes es una característica de la subcapa LLC?

Proporciona el direccionamiento lógico requerido que identifica al dispositivo.
Define los procesos de software que proporcionan servicios a la capa física.
Proporciona la delimitación de datos según los requisitos de señalización física del medio.
Coloca en la trama información que permite que varios protocolos de capa 3 utilicen la misma interfaz y los mismos medios de red.*

### 19. ¿Cuáles son las tres funciones principales que proporciona la encapsulación de datos de capa 2? (Elija tres).

Colocación y retiro de tramas de los medios
Corrección de errores mediante un método de detección de colisiones
Control de sesión mediante números de puerto
Detección de errores mediante cálculos de CRC*
Direccionamiento de la capa de enlace de datos*
Delimitación de grupos de bits en tramas*
Conversión de bits en señales de datos

### 20. ¿Qué hace un host de una red Ethernet hacer si recibe una trama con una dirección MAC de destino que no coincide con su propia dirección MAC?

Descarta la trama.*
Elimina la trama de los medios.
Reenvía la trama al siguiente host.
Desmonta la trama del enlace de datos para revisar la dirección IP de destino.

### 21. ¿Cuáles de las siguientes son dos acciones que realiza un switch Cisco? Elija dos opciones.

Uso de la tabla de direcciones MAC para enviar tramas por medio de la dirección MAC de destino*
Armado de una tabla de routing basada en la primera dirección IP en el encabezado de la trama
Reenvío de tramas con direcciones IP de destino desconocidas al Gateway predeterminado
Uso de la dirección MAC de origen de las tramas para armar y mantener una tabla de direcciones MAC*
Revisión de la dirección MAC de destino para agregar nuevas entradas a la tabla de direcciones MAC

### 22. ¿Cuáles de los siguientes son dos ejemplos de switching por método de corte? Elija dos opciones.

Switching de almacenamiento y envío
Switching libre de fragmentos*
Switching de envío rápido*
Switching QoS
Switching CRC

### 23. Consulte la ilustración.

### Si el host A envía un paquete IP al host B, ¿cuál es la dirección de destino en la trama cuando deja el host A?

CC: CC: CC: CC: CC: CC
DD: DD: DD: DD: DD: DD
172.168.10.65
172.168.10.99
BB: BB: BB: BB: BB: BB*
AA: AA: AA: AA: AA: AA

### 24. ¿Cuáles de los siguientes son dos servicios que proporciona la capa de red OSI? Elija dos opciones.

Detección de errores
Colocación de tramas en los medios
Routing de paquetes hacia el destino*
Encapsulamiento de PDU de la capa de transporte*
Detección de colisiones

### 25. ¿Qué información se agrega durante el encapsulamiento en la capa 3 del modelo OSI?

Dirección IP de origen y destino*
Dirección MAC de origen y destino
Protocolo de aplicaciones de origen y destino
Número de puertos de origen y destino

### 26. ¿Cuáles de las siguientes son dos funciones de la NVRAM? Elija dos opciones.

Retener el contenido cuando se corta la energía*
Contener el archivo de configuración en ejecución
Almacenar la tabla de routing
Almacenar el archivo de configuración de inicio*
Almacenar la tabla ARP

### 27. Consulte la ilustración.

### El administrador de redes de una pequeña empresa publicitaria decidió utilizar la red 192.168.5.96/27 para la asignación de direcciones de la LAN interna. Como se muestra en la ilustración, se asigna una dirección IP estática al servidor web de la empresa. Sin embargo, el servidor web no puede acceder a Internet. El administrador verifica que las estaciones de trabajo locales con direcciones IP asignadas por un servidor DHCP puedan acceder a Internet y que el servidor web pueda hacer ping a las estaciones de trabajo locales. ¿Cuál de estos componente está configurado de forma incorrecta?

Dirección IP del host
Máscara de subred
Dirección del Gateway predeterminado*
Dirección DNS

### 28. ¿Por qué un dispositivo de capa 3 realiza el proceso AND en una dirección IP y en una máscara de subred de destino?

Para identificar la dirección del host de destino
Para identificar la dirección de difusión de la red de destino
Para identificar las tramas defectuosas
Para identificar la dirección de red de la red de destino*

### 29. ¿Cuáles de los siguientes son tres intervalos de direcciones IP que se reservan para uso privado interno? Elija tres opciones.

192.31.7.0/24
127.16.0.0/12
192.168.0.0/16*
172.16.0.0/12*
10.0.0.0/8*
64.100.0.0/14

### 30. ¿Qué direcciones son direcciones públicas válidas? (Elija tres opciones).

128.107.12.117*
10.15.250.5
192.15.301.240
192.168.1.245
198.133.219.17*
64.104.78.227*

### 31. ¿Qué tipo de dirección IPv6 es FE80 :: 1?

Link-local*
Multidifusión
Bucle invertido
Unidifusión global

### 32. Consulte la ilustración.

### Según el resultado, ¿cuáles son las dos afirmaciones correctas sobre la conectividad de red? (Elija dos opciones).

El promedio de tiempo de transmisión entre los dos anfitriones es de 2 milisegundos.
La conectividad entre estos dos anfitriones permite llamadas de videoconferencia.
Hay 4 saltos entre este dispositivo y el dispositivo en 192.168.100.1. *
Hay conectividad entre este dispositivo y el dispositivo en 192.168.100.1. *
Este host no tiene una puerta de enlace predeterminada configurada.

### 33. ¿Cuál de las siguientes subredes incluiría la dirección 192.168.1.96 como dirección de host utilizable?

192.168.1.32/28
192.168.1.64/26*
192.168.1.32/27
192.168.1.64/29

### 34. ¿Cuántos hosts son direccionables en una red que tiene la máscara 255.255.255.248?

14
16
254
6*
8
2

### 35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera acerca de las máscaras de subred de longitud variable?

Todas las subredes son del mismo tamaño.
Las subredes se pueden dividir en más subredes solamente una vez.
El tamaño de cada subred puede ser diferente, según los requisitos. *
Se devuelven bits, en lugar de tomárselos prestados, para crear subredes adicionales.

### 36. Consulte la ilustración.

### Considere la dirección IP 192.168.10.0/24 que se asignó al edificio de un colegio secundario. La red más grande de este edificio tiene 100 dispositivos. Si 192.168.10.0 es el número de red de la red más grande, ¿cuál sería el número de red de la siguiente red más grande que tiene 40 dispositivos?

192.168.10.192
192.168.10.224
192.168.10.240
192.168.10.0
192.168.10.128*

### 37. ¿En qué dos situaciones se prefiere el protocolo de transporte UDP en lugar del TCP? Elija dos opciones.

Cuando las aplicaciones no necesitan garantizar la distribución de los datos*
Cuando los números de puerto de destino son dinámicos
Cuando la sobrecarga de la distribución no es un problema
Cuando las aplicaciones requieren la garantía de que un paquete llegue intacto, en secuencia y sin duplicado
Cuando se necesita un mecanismo de distribución rápido*

### 38. ¿Qué información importante se agrega al encabezado de la capa de transporte TCP/IP para asegurar la comunicación y la conectividad a un dispositivo de red remoto?

Números de puerto de destino y origen*
Temporización y sincronización
Direcciones de red lógicas de destino y origen
Direcciones físicas de destino y origen

### 39. ¿Cuál es el mecanismo de TCP utilizado en la prevención de la congestión?

par de sockets
protocolo de enlace de tres vías
protocolo de enlace de dos vías
ventana deslizante*

### 40. ¿Cuáles son las tres afirmaciones que caracterizan el protocolo UDP? Elija tres opciones.

UDP proporciona funciones básicas sin conexión de la capa de transporte. *
UDP es un protocolo de sobrecarga baja que no proporciona mecanismo de control del flujo o secuenciación. *
UDP proporciona mecanismos de control de flujo sofisticados.
UDP proporciona un transporte de datos rápido y orientado a la conexión en la capa 3.
UDP depende del protocolo IP para la detección de errores y la recuperación.
UDP se basa en los protocolos de la capa de aplicación para la detección de errores. *

### 41. ¿Cuáles son las dos tareas que representan funciones de la capa de presentación? (Elija dos).

Encriptación*
Autenticación
Direccionamiento
Compresión*
Control de sesión

### 42. ¿Cuáles son los dos protocolos que operan en la capa superior de la pila del protocolo TCP/IP? Elija dos opciones.

UDP
IP
TCP
POP*
DNS*
Ethernet

### 43. ¿Cuáles son los dos papeles que una computadora puede tomar en una red entre pares en la que se está compartiendo un archivo entre dos computadoras? Elija dos opciones.

Maestro
Servidor*
Transitorio
Cliente*
Esclavo

### 44. ¿Cuál es la función del mensaje HTTP GET?

Recuperar el correo electrónico del cliente desde un servidor de correo electrónico mediante el puerto TCP 110
Enviar información de errores de un servidor web a un cliente web
Cargar contenido de un cliente web a un servidor web
Solicitar una página HTML de un servidor web*

### 45. Un host inalámbrico debe solicitar una dirección IP. ¿Qué protocolo se utilizaría para procesar la solicitud?

FTP
DHCP*
SNMP
ICMP
HTTP

### 46. Al planificar para el crecimiento de una red, ¿en qué lugar de dicha red se debe realizar captura de paquetes para evaluar el tráfico?

Solamente en el perímetro de la red
Solamente en el segmento de red con más tráfico
Entre los hosts y el Gateway predeterminado
En la mayor cantidad posible de segmentos de red*

### 47. Cuando se aplica a un router, ¿cuál de estos comandos permitiría mitigar los ataques a contraseñas por fuerza bruta contra el router?

login block-for 60 attempts 5 within 60*
banner motd $Max failed logins = 5$
exec-timeout 30
service password-encryption

### 48. Consulte la ilustración.

### Un administrador está probando la conectividad a un dispositivo remoto con la dirección IP 10.1.1.1. ¿Qué indica el resultado de este comando?

Un dispositivo de seguridad en la ruta bloquea un paquete ping.
La conectividad al dispositivo remoto fue correcta.
Alguno de los routers en la ruta no tenía una ruta hacia el destino. *
Se agotó el tiempo de espera de la conexión mientras se esperaba una respuesta del dispositivo remoto.

### 49. Un usuario no puede llegar a la página web al escribir http://www.cisco.com en un navegador web, pero puede llegar al mismo sitio introduciendo http://72.163.4.161. ¿Cuál es el problema?

gateway predeterminado
DHCP
DNS*
pila de protocolos TCP/IP

### 50. ¿Qué dirección IP de origen usa un router de forma predeterminada cuando el comando traceroute se emite?

La dirección IP más alta configurada en el router
Una dirección IP loopback
La dirección IP de la interfaz de salida*
La dirección IP más baja configurada en el router

### 51. Una cada elemento con el tipo de diagrama de topología en el que se lo suele identificar. No se utilizan todas las opciones.

Poner las opciones en el siguiente orden.

Diagrama de Topología Física

Ubicación de una PC de escritorio en un aula
Tendido de cables que conectan salas a armarios de cableado

Diagrama de Topología Lógica

Dirección IP de un servidor

### 52. Una la descripción con el modo de IOS asociado. (No se utilizan todas las opciones.)

Poner las opciones en el siguiente orden.

Modo EXEC del usuario

La cantidad de comandos de control básico es limitada
Es la primera entrada a la CLI de un dispositivo IOS

Modo EXEC privilegiado

Se accede mediante la introducción del comando enable
Se identifica con una petición de entrada que termina con el carácter #

Modo de Configuración Global

Los cambios que se realizan afectan el funcionamiento global del dispositivo
Se accede mediante la introducción del comando configure terminal

### 53. Una la situación con el uso adecuado de los medios de red.

Poner las opciones en el siguiente orden.

Cables de cobre

Estructura de cableado horizontal
PC de escritorio en una oficina empresarial

Fibra Óptica

Cableado backbone de una empresa
Redes de largo alcance

Acceso Inalámbrico

Acceso de invitado en una cafetería
Salas de espera de un hospital

### 54. Consulte la ilustración. Una los paquetes con dirección IP de destino a las interfaces de salida en el router. (No se utilizan todos los destinos).

Poner las opciones en el siguiente orden.

FastEthernet0/0 -> Paquetes con destino 172.17.6.15
FastEthernet0/1 -> Paquetes con destino 172.17.14.8
FastEthernet1/0 -> Paquetes con destino 172.17.12.10
FastEthernet1/1 -> Paquetes con destino 172.17.10.5
Serial0/0/0 -> Paquetes con destino 172.17.8.20

### 1. ¿Qué servicio ofrece el POP3?

Permite el acceso remoto a los dispositivos y servidores de la red.
Una aplicación que permite el chat en tiempo real entre usuarios remotos.
Recupera el correo electrónico del servidor descargando el correo electrónico a la aplicación de correo local del cliente.*
Utiliza la encriptación para proporcionar un acceso remoto seguro a los dispositivos y servidores de la red.

### 2. ¿Qué pasará si la dirección de la puerta de enlace por defecto está incorrectamente configurada en un host?

El host tendrá que utilizar ARP para determinar la dirección correcta de la puerta de enlace predeterminada.
El switch no reenviará los paquetes iniciados por el host.
El host no puede comunicarse con los hosts de otras redes.*
Un ping del host a 127.0.0.1 no tendría éxito.
El host no puede comunicarse con otros hosts de la red local.

### 3. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 143. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

FTP
Telnet
SSH
IMAP*

### 4. Consulte la exposición. ¿Qué protocolo fue el responsable de construir la tabla que se muestra?

interface: 192.168.1.67 — 0xainternet address physical address type192.168.1.254 64-0f-29-0d-36-91 dynamic...interface: 10.82.253.91 —- 0x10

DNS
DHCP
ARP*
ICMP

### 5. ¿Por qué un switch de capa 2 necesita una dirección IP?

para permitir que el switch se gestione a distancia*
para permitir que el switch reciba tramas de los PCs conectados
para permitir que el switch funcione como una puerta de enlace por defecto
para permitir que el switch envíe cuadros de emisión a los PCs conectados

Un switch, como un dispositivo de Capa 2, no necesita una dirección IP para transmitir cuadros a los dispositivos conectados. Sin embargo, cuando se accede a un switch remotamente a través de la red, debe tener una dirección de Capa 3. La dirección IP debe aplicarse a una interfaz virtual en lugar de a una interfaz física. Los routers, no los switches, funcionan como puertas de enlace por defecto.

### 8. Una impresora láser alámbrica está conectada a un ordenador doméstico. Esa impresora se ha compartido para que otros ordenadores de la red doméstica también puedan usarla. ¿Qué modelo de red se utiliza?

punto a punto
peer-to-peer (P2P)*
amo-esclavo
basado en el cliente

Las redes peer-to-peer (P2P) tienen dos o más dispositivos de red que pueden compartir recursos como impresoras o archivos sin tener un servidor dedicado.

### 9. Un técnico de redes está investigando el uso de cableado de fibra óptica en un nuevo centro tecnológico. ¿Cuáles son los dos asuntos que deben considerarse antes de implementar medios de fibra óptica? (Elija dos.)

El cableado de fibra óptica requiere una conexión a tierra específica para ser inmune a la interferencia electromagnética.
El cable de fibra óptica es capaz de soportar un manejo brusco.
El cableado de fibra óptica es susceptible a la pérdida de señal debido a la RFI.
La fibra óptica proporciona una mayor capacidad de datos pero es más cara que el cableado de cobre.*
El cableado de fibra óptica requiere una experiencia diferente en terminación y empalme de la que requiere el cableado de cobre.*

### 10. Cuando la configuración de un switch incluye un umbral de error definido por el usuario en cada puerto, ¿a qué método de switch volverá el switch cuando se alcance el umbral de error?

reenvío rápido
método de corte
almacenamiento y reenvío*
sin fragmentos

### 11. ¿Qué tipo de servidor depende de tipos de registros como A, NS, AAAA y MX para proporcionar servicios?

archivo
correo electrónico
DNS*
web

Un servidor DNS almacena registros que se usan para resolver direcciones IP a nombres de host. Algunos tipos de registro DNS incluyen los siguientes:
A: una dirección IPv4 del dispositivo final
NS: un servidor de nombres autorizado
AAAA: una dirección IPv6 del dispositivo final
MX: un registro de intercambio de correo

### 12. ¿Qué método se utiliza para gestionar el acceso basado en la contención en una red inalámbrica?

orden de prioridad
CSMA/CD
token passing
CSMA/CA*

### 13. ¿Qué característica describe una VPN?

software que identifica las amenazas de rápida propagación
un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red
un protocolo de tunelización que proporciona a los usuarios remotos un acceso seguro a la red de una organización*
software en un router que filtra el tráfico basado en direcciones IP o aplicaciones

### 14. ¿Qué método de switching deja caer las tramas que fallan en el control del FCS?

buffering del puerto de entrada
switching sin fronteras
switching de almacenamiento y reenvío*
switching de corte

### 15. ¿Qué máscara de subred se necesita si una red IPv4 tiene 40 dispositivos que necesitan direcciones IP y no se debe desperdiciar el espacio de direcciones?

255.255.255.240
255.255.255.192*
255.255.255.0
255.255.255.224
255.255.255.128

### 16. ¿Qué dos piezas de información se muestran en la salida del comando show ip interface brief? (Elija dos.)

ajustes de velocidad y dúplex
Estados de la capa 1*
descripciones de la interfaz
Direcciones IP*
Direcciones MAC
direcciones del siguiente paso

El comando show ip interface brief muestra la dirección IP de cada interfaz, así como el estado operacional de las interfaces tanto en la Capa 1 como en la Capa 2. Para ver las descripciones de las interfaces y los ajustes de velocidad y dúplex, utilice el comando show run-config interface. Las direcciones de salto siguiente se muestran en la tabla de enrutamiento con el comando show ip route, y la dirección MAC de una interfaz se puede ver con el comando show interfaces.

### 17. ¿Cuáles son las dos afirmaciones correctas sobre las direcciones MAC e IP durante la transmisión de datos si la NAT no está involucrada? (Elija dos.)

Las direcciones IP de destino en un encabezado de paquete permanecen constantes a lo largo de todo el camino hacia un host de destino.*
Cada vez que una trama se encapsula con una nueva dirección MAC de destino, se necesita una nueva dirección IP de destino.
Un paquete que ha cruzado cuatro routers ha cambiado la dirección IP de destino cuatro veces.
Las direcciones MAC de destino y de origen tienen un significado local y cambian cada vez que una trama pasa de una LAN a otra.*
Las direcciones MAC de destino nunca cambiarán en una trama que atraviese siete routers.

### 18. ¿Qué información muestra el comando show startup-config?

la imagen IOS copiada en la RAM
el programa de bootstrap en la ROM
el contenido del archivo de configuración que se está ejecutando actualmente en la RAM
el contenido del archivo de configuración guardado en la NVRAM*

El comando show startup-config muestra la configuración guardada ubicada en la NVRAM. El comando show running-config muestra el contenido del archivo de configuración que se está ejecutando actualmente ubicado en la RAM.

### 19. Un empleado descontento está usando algunas herramientas gratuitas de redes inalámbricas para determinar información sobre las redes inalámbricas de la empresa. Esta persona está planeando usar esta información para hackear la red inalámbrica. ¿Qué tipo de ataque es este?

Reconocimiento*
acceso
Caballo de Troya
DoS

### 20. Un host está tratando de enviar un paquete a un dispositivo en un segmento remoto de la LAN, pero actualmente no hay mapeos en su caché ARP. ¿Cómo obtendrá el dispositivo una dirección MAC de destino?

Enviará una solicitud ARP para la dirección MAC del dispositivo de destino.
Enviará la trama y usará su propia dirección MAC como destino.
Enviará una solicitud al servidor DNS para la dirección MAC de destino.
Enviará la trama con una dirección MAC de difusión.
Enviará una solicitud ARP para la dirección MAC de la puerta de enlace por defecto.*

### 21. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la Capa de Enlace de Datos OSI para facilitar la comunicación Ethernet?

se encarga de la comunicación entre el software de red de la capa superior y el hardware de NIC de Ethernet
permite que IPv4 e IPv6 utilicen el mismo medio físico
añade información de control de Ethernet a los datos del protocolo de red
integra los flujos de la Capa 2 entre 10 Gigabit Ethernet sobre fibra y 1 Gigabit Ethernet sobre cobre*
implementa CSMA/CD sobre los medios de comunicación tradicionales compartidos half-duplex*

### 22. ¿Cuáles son las dos responsabilidades principales de la subcapa MAC de Ethernet? (Elija dos.)

acceder al medio*
delimitación de la trama
encapsulación de datos*
dirección lógica
detección de errores

### 23. ¿Qué valor, que está contenido en un campo de encabezamiento IPv4, es disminuido por cada router que recibe un paquete?

Compensación de fragmentos
Tiempo de vida*
Longitud del encabezado
Servicios diferenciados

### 24. ¿Qué significa el término «atenuación» en la comunicación de datos?

fuga de señales de un par de cables a otro
El fortalecimiento de una señal por un dispositivo de red
pérdida de la intensidad de la señal al aumentar la distancia*
tiempo para que una señal llegue a su destino

### 25. ¿Cuáles son las dos características de IP? (Elija dos.)

no requiere una conexión dedicada de extremo a extremo*
opera independientemente de la red de medios de comunicación*
reensambla los paquetes fuera de orden en el orden correcto en el extremo del receptor
retransmite los paquetes si se producen errores
garantiza la entrega de los paquetes

El Protocolo de Internet (IP) es un protocolo sin conexión y de mejor esfuerzo. Esto significa que el IP no requiere una conexión de extremo a extremo ni garantiza la entrega de paquetes. El IP también es independiente de los medios, lo que significa que funciona independientemente de los medios de la red que transportan los paquetes.

### 26. Un usuario está intentando acceder a http://www.cisco.com/ sin éxito. ¿Qué dos valores de configuración deben establecerse en el host para permitir este acceso? (Elija dos.)

número de puerto de origen
dirección MAC de origen
Servidor DNS*
puerta de enlace por defecto*
Servidor HTTP

### 27. Un administrador de red está agregando una nueva LAN a una sucursal. La nueva LAN debe soportar 4 dispositivos conectados. ¿Cuál es la máscara de red más pequeña que el administrador de red puede usar para la nueva red?

255.255.255.0
255.255.255.192
255.255.255.248*
255.255.255.128

### 28. ¿Qué dos declaraciones describen las características de una tabla de enrutamiento IPv4 en un router? (Elija dos.)

Si se configura una ruta estática por defecto en el router, se incluirá una entrada en la tabla de enrutamiento con el código fuente S.*
Almacena información sobre las rutas derivadas de las interfaces de los routers activos.
Si hay dos o más rutas posibles hacia el mismo destino, la ruta asociada con el valor métrico más alto se incluye en la tabla de enrutamiento.*
El comando netstat -r puede utilizarse para mostrar la tabla de enrutamiento de un router.
La tabla de enrutamiento enumera las direcciones MAC de cada interfaz activa.
Las interfaces conectadas directamente tendrán dos códigos de fuente de ruta en la tabla de rutas: C y S.

### 29. ¿Qué servicio ofrece el Messenger de Internet?

Utiliza la encriptación para proporcionar acceso remoto seguro a los dispositivos de red y servidores.
Una aplicación que permite el chat en tiempo real entre usuarios remotos.*
Permite el acceso remoto a los dispositivos y servidores de la red.
Resuelve nombres de dominio, como cisco.com, en direcciones IP.

### 30. ¿Qué tres capas del modelo OSI se corresponden con la capa de aplicación del modelo TCP/IP? (Elija tres.)

Sesión*
Aplicación*
Presentación*
transporte
red
enlace de datos

El modelo TCP/IP consiste en cuatro capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. El modelo OSI consiste en siete capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físico.Las tres capas superiores del modelo OSI: aplicación, presentación y sesión; mapea a la capa de aplicación del modelo TCP/IP.

### 31. ¿Qué subred incluiría la dirección 192.168.1.96 como dirección de host utilizable?

192.168.1.64/29
192.168.1.32/28
192.168.1.64/26*
192.168.1.32/27

Para la subred de 192.168.1.64/26, hay 6 bits para las direcciones de host, lo que arroja 64 direcciones posibles. Sin embargo, la primera y la última subred son las direcciones de red y de difusión para esta subred. Por lo tanto, el rango de direcciones de host para esta subred es de 192.168.1.65 a 192.168.1.126. Las otras subredes no contienen la dirección 192.168.1.96 como dirección de host válida.

### 32. ¿Qué dos tipos de tráfico utilizan el Protocolo de Transporte en Tiempo Real (RTP)? (Elija dos.)

transferencia de archivos
voz*
web
de igual a igual
video*

### 33. ¿Cuáles son las dos características que comparten el TCP y el UDP? (Elija dos.)

Tamaño de la ventana por defecto
comunicación sin conexión
uso de la suma de control*
Apretón de manos de tres vías
numeración de puertos*
capacidad de llevar la voz digitalizada

Tanto el TCP como el UDP utilizan los números de puerto de origen y destino para distinguir los diferentes flujos de datos y para enviar los segmentos de datos correctos a las aplicaciones adecuadas. La comprobación de errores en el encabezamiento y los datos se realiza por ambos protocolos utilizando un cálculo de suma de comprobación para determinar la integridad de los datos que se reciben. El TCP está orientado a la conexión y utiliza un apretón de manos de tres vías para establecer una conexión inicial. TCP también utiliza la ventana para regular la cantidad de tráfico enviado antes de recibir un acuse de recibo. UDP no tiene conexión y es el mejor protocolo para transportar señales de VoIP digitalizadas.

### 34. ¿Qué técnica se utiliza con el cable UTP para ayudar a proteger contra la interferencia de la señal de la interferencia cruzada?

envolviendo un escudo de aluminio alrededor de los pares de cables
encajando los cables dentro de una funda de plástico flexible
torciendo los cables en pares*
terminando el cable con conectores especiales a tierra

Para ayudar a prevenir los efectos de la diafonía, los cables UTP se enroscan en pares. Torcer los cables juntos hace que los campos magnéticos de cada cable se anulen entre sí.

### 35. ¿Qué servicio ofrece el DNS?

Un conjunto básico de reglas para el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido, video y otros archivos multimedia en la web.
Resuelve nombres de dominio, como cisco.com, en direcciones IP.*
Permite la transferencia de datos entre un cliente y un servidor de archivos.
Utiliza la encriptación para asegurar el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido y video en la web.

### 36. ¿Qué dos protocolos operan en la capa superior del conjunto de protocolos TCP/IP? (Elija dos.)

UDP
TCP
IP
Ethernet
POP*
DNS*

### 37. ¿Qué dos tipos de mensajes ICMPv6 deben ser permitidos a través de las listas de control de acceso IPv6 para permitir la resolución de las direcciones de la Capa 3 a las direcciones MAC de la Capa 2? (Elija dos.)

anuncios de vecinos*
solicitudes de vecinos*
anuncios de router
solicitudes de echo
respuestas de echo
solicitudes de router

### 38. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 21. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

LDAP
FTP*
SLP
SNMP

### 39. ¿Qué característica describe el spyware?

un ataque que ralentiza o bloquea un dispositivo o servicio de red
el uso de credenciales robadas para acceder a datos privados
un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red
software que se instala en un dispositivo de usuario y recoge información sobre el usuario*

### 40. ¿Qué pasa cuando se introduce el comando transport input ssh en la líneas vty del switch?

El cliente SSH en el switch se activa.
El switch requiere conexiones remotas a través de un software cliente propietario.
La comunicación entre el switch y los usuarios remotos está encriptada.*
El switch requiere una combinación de nombre de usuario y contraseña para el acceso remoto.

El comando ssh de entrada de transporte cuando se introduce en el switch vty (líneas de terminal virtual) encriptará todas las conexiones telnet controladas entrantes.

### 41. Los usuarios informan que el acceso a la red es lento. Después de interrogar a los empleados, el administrador de la red se enteró de que un empleado descargó un programa de escaneo de terceros para la impresora. ¿Qué tipo de malware puede introducirse que cause un rendimiento lento de la red?

phishing
spam
gusano*
virus

Un especialista en seguridad cibernética debe estar familiarizado con las características de los diferentes tipos de malware y ataques que amenazan a una organización.

### 42. Se ha pedido a un nuevo administrador de red que introduzca un mensaje de banner en un dispositivo Cisco. ¿Cuál es la forma más rápida en que un administrador de red puede probar si el banner está correctamente configurado?

Encender el dispositivo.
EXIT del modo privilegiado EXEC y pulse Intro*
Salga del modo de configuración global.
Reinicie el dispositivo.
Introduzca CTRL-Z en el indicador de modo privilegiado.

### 43. ¿Cuál es la ventaja para las pequeñas organizaciones de adoptar el IMAP en lugar de los POP?

Cuando el usuario se conecta a un servidor POP, las copias de los mensajes se mantienen en el servidor de correo durante un corto período de tiempo, pero el IMAP las mantiene durante mucho tiempo.
IMAP envía y recupera el correo electrónico, pero POP sólo recupera el correo electrónico.
Los mensajes se guardan en los servidores de correo hasta que se eliminan manualmente del cliente de correo electrónico.*
El POP sólo permite que el cliente almacene los mensajes de forma centralizada, mientras que el IMAP permite el almacenamiento distribuido.

IMAP y POP son protocolos que se usan para recuperar mensajes de correo electrónico. La ventaja de usar IMAP en lugar de POP es que cuando el usuario se conecta a un servidor con capacidad IMAP, se descargan copias de los mensajes en la aplicación cliente. El IMAP almacena entonces los mensajes de correo electrónico en el servidor hasta que el usuario los borra manualmente.

### 44. ¿Qué característica describe el antispyware?

software en un router que filtra el tráfico basado en direcciones IP o aplicaciones
aplicaciones que protegen los dispositivos finales de ser infectados con software malicioso*
un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red
un protocolo de tunelización que proporciona a los usuarios remotos un acceso seguro a la red de una organización

### 45. ¿Qué mecanismo utiliza un router para evitar que un paquete IPv4 recibido viaje interminablemente por una red?

Comprueba el valor del campo TTL y si es 0, descarta el paquete y envía un mensaje de Destino Inalcanzable al host de origen.
Incrementa el valor del campo TTL en 1 y si el resultado es 100, descarta el paquete y envía un mensaje de Problema de parámetros al host de origen.
Disminuye el valor del campo TTL en 1 y si el resultado es 0, descarta el paquete y envía un mensaje Time Exceeded al host de origen.*
Comprueba el valor del campo TTL y si es 100, descarta el paquete y envía un mensaje de Destino Inalcanzable al host de origen.

### 46. ¿Cuál es la función de la capa de enlace de datos?

proporciona la entrega de datos entre dos aplicaciones
proporciona el formato de los datos
prevé el intercambio de tramas sobre un medio local común*
proporciona una entrega de datos de extremo a extremo entre los hosts

### 47. Tres empleados del banco están usando la red corporativa. El primer empleado usa un navegador web para ver la página web de la empresa para leer algunos anuncios. El segundo empleado accede a la base de datos corporativa para realizar algunas transacciones financieras. El tercer empleado participa en una importante audioconferencia en vivo con otros gerentes de la empresa en las sucursales. Si se implementa la QoS en esta red, ¿cuáles serán las prioridades de mayor a menor de los diferentes tipos de datos?

audioconferencia, transacciones financieras, página web
transacciones financieras, audioconferencia, página web*
audioconferencia, página web, transacciones financieras
transacciones financieras, página web, audio conferencia

### 48. A una organización se le asigna un bloque de direcciones IPv6 de 2001:db8:0:ca00::/56. ¿Cuántas subredes pueden ser creadas sin usar bits en el espacio de identificación de la interfaz?

256*
512
1024
4096

### 49. Los usuarios informan de mayores demoras en la autenticación y en el acceso a los recursos de la red durante determinados períodos de la semana. ¿Qué tipo de información deberían revisar los ingenieros de la red para averiguar si esta situación es parte del comportamiento normal de la red?

salida de depuración y captura de paquetes
la línea de base del rendimiento de la red*
registros y mensajes del syslog
archivos de configuración de red

### 50. ¿Qué característica describe un virus?

el uso de credenciales robadas para acceder a datos privados
software o código malicioso que se ejecuta en un dispositivo final*
un ataque que ralentiza o bloquea un dispositivo o servicio de red
un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red

### 51. ¿Qué son dos mensajes ICMPv6 que no están presentes en ICMP para IPv4? (Elija dos.)

Solicitud de vecinos*
Tiempo excedido
Destino Inalcanzable
Anuncio de router*
Redireccionamiento de la ruta
Confirmación del host

### 52. ¿Cuál es el ID de subred asociado a la dirección IPv6 2001:DA48:FC5:A4:3D1B::1/64?

2001:DA48:FC5::A4:/64 
2001::/64
2001:DA48:FC5:A4::/64 *
2001:DA48::/64

### 53. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 110. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

POP3*
SMTP
DNS
DHCP

### 54. ¿Qué escenario describe una función proporcionada por la capa de transporte?

Un estudiante tiene abiertas dos ventanas del navegador para acceder a dos sitios web. La capa de transporte asegura que la página web correcta sea entregada a la ventana correcta del navegador.*
Un estudiante está reproduciendo una película corta basada en la web con sonido. La película y el sonido están codificados en el encabezado de la capa de transporte.
Un trabajador corporativo está accediendo a un servidor web ubicado en una red corporativa. La capa de transporte da formato a la pantalla para que la página web aparezca correctamente sin importar el dispositivo que se esté utilizando para ver el sitio web.
Un estudiante está usando un teléfono VoIP de la clase para llamar a casa. El identificador único grabado en el teléfono es una dirección de la capa de transporte que se utiliza para contactar con otro dispositivo de la misma red.

Los números de puerto de origen y de destino se utilizan para identificar la aplicación y la ventana correctas dentro de esa aplicación.

### 55. Un usuario envía una solicitud HTTP a un servidor web en una red remota. Durante la encapsulación de esta solicitud, ¿qué información se añade al campo de dirección de una trama para indicar el destino?

la dirección MAC del host de destino
el dominio de red del host de destino
la dirección MAC de la puerta de enlace por defecto*
la dirección IP de la puerta de enlace por defecto

### 56. ¿Qué comando se puede usar en un PC con Windows para ver la configuración IP de ese ordenador?

show ip interface brief
show interfaces
ping
ipconfig*

### 57. Un administrador de red necesita mantener el ID de usuario, la contraseña y el contenido de la sesión en privado cuando establece una conectividad CLI remota con un switch para administrarla. ¿Qué método de acceso debe ser elegido?

Telnet
AUX
SSH*
Console

### 58. Los datos se envían desde un PC de origen a un servidor de destino. ¿Cuáles son las tres afirmaciones que describen correctamente la función del TCP o el UDP en esta situación? (Elija tres.)

El número de puerto de destino UDP identifica la aplicación o servicio en el servidor que manejará los datos.*
El proceso TCP que se ejecuta en la PC selecciona aleatoriamente el puerto de destino al establecer una sesión con el servidor.
El número de puerto de origen TCP identifica el host de envío en la red.
Los segmentos UDP están encapsulados dentro de paquetes IP para su transporte a través de la red.*
El campo de puerto de origen identifica la aplicación o servicio en ejecución que manejará los datos que regresan a la PC.*
TCP es el protocolo preferido cuando una función requiere una menor sobrecarga de la red.

Los números de puerto de la capa 4 identifican la aplicación o servicio que manejará los datos. El número de puerto de origen es añadido por el dispositivo de envío y será el número de puerto de destino cuando se devuelva la información solicitada. Los segmentos de la capa 4 están encapsulados en paquetes IP. UDP, no TCP, se utiliza cuando se necesita una baja sobrecarga. Una dirección IP de origen, no un número de puerto de origen TCP, identifica el host de envío en la red. Los números de puerto de destino son puertos específicos que una aplicación o servicio de servidor monitoriza para las solicitudes.

### 59. Un administrador de red quiere tener la misma máscara de red para todas las redes en un sitio pequeño en particular. El sitio tiene las siguientes redes y número de dispositivos:

Teléfonos IP - 22 direccionesPCs - se necesitan 20 direccionesImpresoras - se necesitan 2 direccionesEscáneres - se necesitan 2 direcciones

### El administrador de la red ha considerado que la red utilizada en este sitio es la 192.168.10.0/24. ¿Qué máscara de subred única haría el uso más eficiente de las direcciones disponibles para utilizar las cuatro subredes?

255.255.255.192
255.255.255.224*
255.255.255.0
255.255.255.240
255.255.255.252
255.255.255.248

### 60. El comando de configuración global ip default gateway 172.16.100.1 se aplica a un switch. ¿Cuál es el efecto de este comando?

El switch puede ser administrado remotamente desde un host en otra red.*
El switch puede comunicarse con otros hosts en la red 172.16.100.0.
El switch tendrá una interfaz de gestión con la dirección 172.16.100.1.
El switch está limitado a enviar y recibir tramas hacia y desde la puerta de enlace 172.16.100.1.

Una dirección de puerta de enlace por defecto se configura típicamente en todos los dispositivos para permitirles comunicarse más allá de su red local. En un switch esto se logra usando el comando ip default-gateway .

### 61. ¿Cuál es la consecuencia de configurar un router con el comando de configuración global ipv6 unicast-routing?

Las interfaces de los routers habilitados para IPv6 comienzan a enviar mensajes de publicidad de los routers ICMPv6.*
Estáticamente crea una dirección unicast global en este router.
Todas las interfaces de los routers se activarán automáticamente.
Cada interfaz de router generará una dirección local de enlace IPv6.

### 62. ¿Qué servicio ofrece el FTP?

Utiliza la encriptación para asegurar el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido y video en la web.
Permite la transferencia de datos entre un cliente y un servidor de archivos.*
Una aplicación que permite el chat en tiempo real entre usuarios remotos.
Un conjunto básico de reglas para el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido, video y otros archivos multimedia en la web.

### 63. Un usuario se queja de que una página web externa está tardando más de lo normal en cargarse. La página web se carga eventualmente en la máquina del usuario. ¿Qué herramienta debería utilizar el técnico con privilegios de administrador para localizar el problema en la red?

nslookup
ipconfig /displaydns
ping
tracert*

### 64. ¿Cuáles son las dos formas más efectivas de defenderse contra el malware? (Elija dos.)

Actualizar el sistema operativo y otras aplicaciones de software.*
Implementar cortafuegos de red.
Instalar y actualizar el software antivirus.*
Implementar un RAID.
Implementar contraseñas seguras.
Implementar una VPN.

Un especialista en seguridad cibernética debe conocer las tecnologías y medidas que se utilizan como contramedidas para proteger a la organización de las amenazas y vulnerabilidades.

### 65. Un administrador de red está agregando una nueva LAN a una sucursal. La nueva LAN debe soportar 200 dispositivos conectados. ¿Cuál es la máscara de red más pequeña que el administrador de red puede usar para la nueva red?

255.255.255.0*
255.255.255.248
255.255.255.224
255.255.255.240

### 66. Un dispositivo habilitado para IPv6 envía un paquete de datos con la dirección de destino de FF02::2. ¿Cuál es el objetivo de este paquete?

todos los dispositivos habilitados para IPv6 en el enlace local
todos los servidores DHCP IPv6
todos los routers configurados con IPv6 en el enlace local*
todos los dispositivos habilitados para IPv6 a través de la red

### 67. Un cliente está usando SLAAC para obtener una dirección IPv6 para su interfaz. Después de que una dirección ha sido generada y aplicada a la interfaz, ¿qué debe hacer el cliente antes de que pueda empezar a utilizar esta dirección IPv6?

Debe enviar un mensaje ICMPv6 Neighbor Solicitation para asegurarse de que la dirección no está ya en uso en la red.*
Debe enviar un mensaje DHCPv6 REQUEST al servidor DHCPv6 para solicitar permiso para usar esta dirección.
Debe enviar un mensaje DHCPv6 INFORMATION-REQUEST para solicitar la dirección del servidor DNS.
Debe enviar un mensaje ICMPv6 Router Solicitation para determinar qué puerta de enlace por defecto debe utilizar.

### 68. ¿Qué tecnología inalámbrica tiene requisitos de baja potencia y velocidad de datos que la hacen popular en las aplicaciones de automatización del hogar?

Wi-Fi*
5G
LoRaWAN
ZigBee

### 69. ¿Cuáles son las dos funciones que proporciona la capa de red? (Elija dos.)

proporcionando a los dispositivos finales un identificador de red único*
proporcionando conexiones dedicadas de extremo a extremo
transportar datos entre los procesos que se están ejecutando en los hosts de origen y de destino
colocar los datos en el medio de la red
Dirigir los paquetes de datos a los hosts de destino en otras redes*

### 70. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 67. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

FTP
SSH
DHCP*
Telnet

### 71. ¿Qué capa del modelo TCP/IP proporciona una ruta para reenviar mensajes a través de una red de Internet?

Internet*
transporte
aplicación
acceso a la red

La capa de red del modelo OSI corresponde directamente a la capa de Internet del modelo TCP/IP y se utiliza para describir los protocolos que dirigen y enrutan los mensajes a través de una red de Internet.

### 72. ¿Cómo mejora el comando service password-encryption la seguridad de la contraseña en los routers y switches Cisco?

Requiere que un usuario escriba contraseñas encriptadas para obtener acceso de consola a un router o switch.
Requiere el uso de contraseñas encriptadas cuando se conecta remotamente a un router o switch con Telnet.
Encripta las contraseñas que se almacenan en los archivos de configuración del router o del conmutador.*
Encripta las contraseñas a medida que se envían a través de la red.

El comando service password-encryption cifra las contraseñas en texto plano en el archivo de configuración para que no puedan ser vistas por usuarios no autorizados.

### 73. Un grupo de PCs con Windows en una nueva subred se ha añadido a una red Ethernet. Al probar la conectividad, un técnico descubre que estas PC pueden acceder a los recursos de la red local pero no a los recursos de Internet. Para solucionar el problema, el técnico quiere confirmar inicialmente la dirección IP y las configuraciones de DNS de las PC, y también verificar la conectividad con el router local. ¿Cuáles son los tres comandos y utilidades del CLI de Windows que proporcionarán la información necesaria? (Elija tres.)

Nslookup*
telnet
netsh interface ipv6 show neighbor
arp -a
ping*
tracert
ipconfig*

### 74. ¿Qué característica describe el robo de identidad?

software en un router que filtra el tráfico basado en direcciones IP o aplicaciones
un protocolo de tunelización que proporciona a los usuarios remotos un acceso seguro a la red de una organización
el uso de credenciales robadas para acceder a datos privados*
software que identifica las amenazas de rápida propagación

### 75. Un administrador de red quiere tener la misma máscara de subred para tres subredes en un sitio pequeño. El sitio tiene las siguientes redes y números de dispositivos:

Subnetwork A: IP phones – 10 addressesSubnetwork B: PCs – 8 addressesSubnetwork C: Printers – 2 addresses

### ¿Qué máscara de subred única sería apropiada para usar para las tres subredes?

255.255.255.240*
255.255.255.0
255.255.255.252
255.255.255.248

Si se va a utilizar la misma máscara, entonces la red con el mayor número de hosts debe ser examinada por el número de hosts. Debido a que son 10 hosts, se necesitan 4 bits de host. La máscara de subred /28 o 255.255.255.240 sería apropiada para ser usada en estas redes.

### 76. Un administrador de red se da cuenta de que algunos cables de Ethernet recién instalados llevan señales de datos corruptas y distorsionadas. El nuevo cableado fue instalado en el techo cerca de las luces fluorescentes y el equipo eléctrico. ¿Qué dos factores pueden interferir con el cableado de cobre y provocar la distorsión de la señal y la corrupción de los datos? (Elija dos.)

RFI*
longitud extendida de los cables
EMI*
atenuación de la señal
crosstalk

### 77. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un protocolo definido por un estándar abierto?

El protocolo sólo puede ser ejecutado con equipo de un proveedor específico.
Fomenta la competencia y promueve las opciones.*
Un protocolo de estándar abierto no está controlado o regulado por organizaciones de estándares.
Una empresa puede monopolizar el mercado.

Un monopolio de una empresa no es una buena idea desde el punto de vista del usuario. Si un protocolo sólo puede funcionar con una marca, es difícil que haya equipos mixtos en una red. Un protocolo propietario no es de libre uso. En general, un protocolo de estándar abierto será aplicado por una amplia gama de proveedores.

### 78. Un administrador de red está agregando una nueva LAN a una sucursal. La nueva LAN debe soportar 10 dispositivos conectados. ¿Cuál es la máscara de red más pequeña que el administrador de red puede utilizar para la nueva red?

255.255.255.240

### 79. ¿Cuáles son las tres partes de una dirección unicast global IPv6? (Elija tres.)

dirección broadcast
máscara de subred
prefijo de ruta global
ID de subred*
ID de la interfaz*

### 80. Un administrador de red está agregando una nueva LAN a una sucursal. La nueva LAN debe soportar 90 dispositivos conectados. ¿Cuál es la máscara de red más pequeña que el administrador de red puede utilizar para la nueva red?

255.255.255.240
255.255.255.248
255.255.255.224
255.255.255.128*

### 81. Un administrador de la red está diseñando la disposición de una nueva red inalámbrica. ¿Cuáles son las tres áreas de preocupación que deben tenerse en cuenta al construir una red inalámbrica? (Elija tres.)

Interferencia*
colisión de paquetes
seguridad*
área de cobertura*
cableado extenso
opciones de movilidad

Las tres áreas de preocupación de las redes inalámbricas se centran en el tamaño del área de cobertura, cualquier interferencia cercana, y en proporcionar seguridad a la red. El cableado extenso no es una preocupación para las redes inalámbricas, ya que una red inalámbrica requerirá un cableado mínimo para proporcionar acceso inalámbrico a los hosts. Las opciones de movilidad no son un componente de las áreas de preocupación de las redes inalámbricas.

### 82. ¿Cuál es el propósito de la ventana deslizante del TCP?

para informar a una fuente para retransmitir datos desde un punto específico hacia adelante
para solicitar que una fuente disminuya la velocidad a la que transmite los datos*
para terminar la comunicación cuando la transmisión de datos se haya completado
para asegurar que los segmentos lleguen en orden a su destino

### 83. Un administrador definió una cuenta de usuario local con una contraseña secreta en el router R1 para su uso con SSH. ¿Qué tres pasos adicionales se requieren para configurar el R1 para aceptar sólo conexiones SSH encriptadas? (Elija tres.)

Habilitar sesiones entrantes de Telnet.
Habilitar las sesiones entrantes de SSH.*
Generar las claves SSH.*
Configurar el nombre de dominio IP en el router.*
Configurar DNS en el router.
Generar claves precompartidas de dos vías.

### 84. Durante el proceso de reenvío de tráfico, ¿qué hará el enrutador inmediatamente después de hacer coincidir la dirección IP de destino con una red en una entrada de la tabla de enrutamiento conectada directamente?

descartar el tráfico después de consultar la tabla de rutas
Analizar la dirección IP de destino
busca la dirección del siguiente paso para el paquete
cambiar el paquete a la interfaz conectada directamente*

### 85. Un usuario está ejecutando un rastreo a un dispositivo remoto. ¿En qué momento un router, que está en el camino hacia el dispositivo de destino, dejaría de reenviar el paquete?

cuando el valor en el campo TTL llega a cero*
cuando el host responde con un mensaje de respuesta de Echo ICMP
cuando los valores de los mensajes de Echo Request y Echo Reply lleguen a cero
cuando el router recibe un mensaje de ICMP Time Exceeded
cuando el valor de RTT llega a cero

Cuando un router recibe un paquete de traceroute, el valor en el campo TTL se decrementa en 1. Cuando el valor en el campo llega a cero, el router receptor no reenviará el paquete, y enviará un mensaje de ICMP Time Exceeded al origen.

### 86. ¿Cuáles son los tres requisitos definidos por los protocolos utilizados en las comunicaciones de red para permitir la transmisión de mensajes a través de una red? (Elija tres.)

selección de medios
especificaciones del conector
tamaño del mensaje*
instalación del dispositivo final
opciones de entrega*
codificación de mensajes*

### 87. Una compañía tiene un servidor de archivos que comparte una carpeta llamada Public. La política de seguridad de la red especifica que a la carpeta Public se le asignan derechos de sólo lectura a cualquiera que pueda iniciar sesión en el servidor, mientras que los derechos de edición se asignan sólo al grupo de administradores de la red. ¿Qué componente se aborda en el framework de servicio de red AAA?

Autorización*
contabilidad
autentificación
automatización

Una vez que un usuario se ha autenticado satisfactoriamente (se ha conectado al servidor), la autorización es el proceso de determinar a qué recursos de la red puede acceder el usuario y qué operaciones (como leer o editar) puede realizar.

### 88. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 69. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

DHCP
TFTP*
SMTP
DNS

### 89. ¿Qué son los protocolos propietarios?

Los protocolos desarrollados por organizaciones privadas para operar en cualquier hardware de un proveedor
una colección de protocolos conocidos como el conjunto de protocolos TCP/IP
protocolos desarrollados por organizaciones que tienen control sobre su definición y funcionamiento*
protocolos que pueden ser utilizados libremente por cualquier organización o proveedor

Los protocolos propietarios tienen su definición y operación controlada por una compañía o proveedor. Algunos de ellos pueden ser utilizados por diferentes organizaciones con el permiso del propietario. El conjunto de protocolos TCP/IP es un estándar abierto, no un protocolo propietario.

### 90. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa MAC de la Capa de Enlace de Datos OSI para facilitar la comunicación Ethernet? (Elija dos.)

implementa un remolque con una secuencia de verificación de cuadro para la detección de errores*
permite que IPv4 e IPv6 utilicen el mismo medio físico
responsable de la estructura interna de la estructura de Ethernet
coloca info en la trama Ethernet que identifica qué protocolo de capa de red está siendo encapsulado por la trama*
añade información de control de Ethernet a los datos del protocolo de red

### 91. ¿Cuáles son los dos problemas que puede causar un gran número de mensajes de solicitud y respuesta de ARP? (Elija dos.)

La solicitud ARP se envía como un broadcast, e inundará toda la subred.*
Los switches se sobrecargan porque concentran todo el tráfico de las subredes conectadas.
La red puede sobrecargarse porque los mensajes de respuesta ARP tienen una carga útil muy grande debido a la dirección MAC de 48 bits y la dirección IP de 32 bits que contienen.
Un gran número de mensajes de solicitud y respuesta de ARP puede ralentizar el proceso de switching, llevando al switch a realizar muchos cambios en su tabla MAC.*
Todos los mensajes de solicitud ARP deben ser procesados por todos los nodos de la red local.

### 92. ¿Qué característica describe el software antivirus?

un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red
aplicaciones que protegen los dispositivos finales de ser infectados con software malicioso*
software en un router que filtra el tráfico basado en direcciones IP o aplicaciones
un protocolo de tunelización que proporciona a los usuarios remotos un acceso seguro a la red de una organización

### 93. ¿Qué servicio proporciona el HTTP?

Utiliza la encriptación para asegurar el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido y video en la web.
Es una aplicación que permite la charla en tiempo real entre usuarios remotos.
Permite la transferencia de datos entre un cliente y un servidor de archivos.
Un conjunto básico de reglas para el intercambio de texto, imágenes gráficas, sonido, video y otros archivos multimedia en la web.*

### 94. ¿Qué tipo de amenaza de seguridad sería responsable si un complemento de hoja de cálculo desactiva el cortafuegos del software local?

DoS
desbordamiento del buffer
Ataque de fuerza bruta
Caballo de Troya*

Un caballo de Troya es un software que hace algo dañino, pero está oculto en un código de software legítimo. Un ataque de denegación de servicio (DoS) resulta en la interrupción de los servicios de red para los usuarios, los dispositivos de red o las aplicaciones. Un ataque de fuerza bruta comúnmente implica tratar de acceder a un dispositivo de red. El desbordamiento del búfer se produce cuando un programa intenta almacenar más datos en una ubicación de memoria de los que puede contener.

### 95. ¿Qué dos comandos se pueden usar en un host Windows para mostrar la tabla de enrutamiento? (Elija dos.)

tracert
route print*
netstat -s
netstat –r*
show ip route

En un host Windows, los comandos route print o netstat -r pueden utilizarse para mostrar la tabla de rutas del host. Ambos comandos generan la misma salida. En un router, el comando show ip route se utiliza para mostrar la tabla de enrutamiento. El comando netstat -s se usa para mostrar estadísticas por protocolo. El comando tracert se utiliza para mostrar la ruta que un paquete recorre hasta su destino.

### 96. ¿Cuáles son las dos soluciones de seguridad que más probablemente se utilizarán sólo en un entorno corporativo? (Elija dos.)

antispyware
redes privadas virtuales*
contraseñas fuertes
sistemas de prevención de intrusiones*
software antivirus

### 97. Se emitieron dos pings de un anfitrión en una red local. El primer ping se emitió a la dirección IP de la puerta de enlace por defecto del host y falló. El segundo ping se emitió a la dirección IP de un host fuera de la red local y tuvo éxito. ¿Cuál es la posible causa del ping fallido?

El dispositivo de la pasarela por defecto está configurado con una dirección IP incorrecta.
La pila TCP/IP de la pasarela por defecto no funciona correctamente.
Se aplican reglas de seguridad al dispositivo de puerta de enlace predeterminado, lo que impide que procese solicitudes de ping.*
La puerta de enlace predeterminada no está operativa.

### 98. ¿Qué dos afirmaciones son correctas en una comparación de los encabezados de los paquetes IPv4 y IPv6? (Elija dos.)

El campo Time-to-Live de IPv4 ha sido reemplazado por el campo Hop Limit en IPv6.*
El campo Header Checksum (suma de comprobación de encabezado) de IPv4 se guarda en IPv6.
El campo Destination Address es nuevo en IPv6.
El nombre del campo Source Address de IPv4 se mantiene en IPv6.*
El campo Version de IPv4 no se guarda en IPv6.

### 99. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa LLC de la Capa de Enlace de Datos OSI para facilitar la comunicación Ethernet? (Elija dos.)

integra los flujos de la Capa 2 entre 10 Gigabit Ethernet sobre fibra y 1 Gigabit Ethernet sobre cobre
implementa un proceso para delimitar los campos dentro de un marco de Ethernet 2
implementa CSMA/CD sobre los medios de comunicación tradicionales compartidos half-duplex
coloca información en la trama Ethernet que identifica qué protocolo de capa de red está siendo encapsulado por la trama*
permite que IPv4 e IPv6 utilicen el mismo medio físico*

La capa de enlace de datos se divide en realidad en dos subcapas:
Control de Enlace Lógico (LLC): Esta subcapa superior define los procesos de software que proporcionan servicios a los protocolos de la capa de red. Coloca información en el marco que identifica qué protocolo de capa de red se está utilizando para el marco. Esta información permite que múltiples protocolos de la capa 3, como IPv4 e IPv6, utilicen la misma interfaz de red y el mismo medio.
Control de acceso a los medios (MAC): Esta subcapa inferior define los procesos de acceso a los medios realizados por el hardware. Proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos y la delimitación de los datos de acuerdo con los requisitos de señalización física del medio y el tipo de protocolo de la capa de enlace de datos que se utiliza.

### 100. ¿Cuáles son las tres normas que se siguen comúnmente para construir e instalar el cableado? (Elija tres.)

longitudes de cable*
disposición de los pines*
color del conector
la resistencia a la tracción del aislante de plástico
tipos de conectores*
costo por metro (pie)

### 101. ¿Cuáles son las tres características del proceso de AMC/CD? (Elija tres.)

Todos los dispositivos de un segmento ven los datos que pasan al medio de la red.*
El dispositivo con el token electrónico es el único que puede transmitir después de una colisión.
Un dispositivo escucha y espera hasta que el medio no esté ocupado antes de transmitir.*
Una señal de interferencia indica que la colisión se ha despejado y que el medio no está ocupado.
Los dispositivos pueden configurarse con una mayor prioridad de transmisión.
Después de detectar una colisión, los hosts pueden intentar reanudar la transmisión después de que un retraso de tiempo aleatorio haya expirado.*

### 102. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 80. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

HTTP*
DHCP
DNS
DHCP

### 103. ¿Cuál sería el ID de la interfaz de una interfaz habilitada para IPv6 con una dirección MAC de 1C-6F-65-C2-BD-F8 cuando el ID de la interfaz se genera mediante el proceso EUI-64?

0C6F:65FF:FEC2:BDF8
106F:65FF:FEC2:BDF8
C16F:65FF:FEC2:BDF8
1E6F:65FF:FEC2:BDF8*

### 104. ¿Qué rango de direcciones locales de enlace se puede asignar a una interfaz habilitada para IPv6?

FEC0::/10
FF00::/8
FE80::/10*
FDEE::/7

Las direcciones locales de enlace están en el rango de FE80::/10 a FEBF::/10. La especificación original de IPv6 definía las direcciones locales de enlace y usaba el rango de prefijos FEC0::/10, pero estas direcciones fueron desaprobadas por el IETF en favor de las direcciones locales únicas. FDEE::/7 es una dirección local única porque está en el rango de FC00::/7 a FDFF::/7. Las direcciones IPv6 multicast tienen el prefijo FF00::/8.

### 105. ¿Qué atributo de un NIC lo colocaría en la capa de enlace de datos del modelo OSI?

Puerto RJ-45
Dirección IP
cable Ethernet adjunto
Dirección MAC*
Pila de protocolos TCP/IP

### 106. ¿Qué dos afirmaciones describen cómo evaluar los patrones de flujo de tráfico y los tipos de tráfico de la red utilizando un analizador de protocolo? (Elija dos.)

Capture el tráfico sólo en las áreas de la red que reciben la mayor parte del tráfico, como el centro de datos.
Capture sólo el tráfico de la WAN porque el tráfico hacia la web es el responsable de la mayor cantidad de tráfico en una red.
Realice la captura en diferentes segmentos de la red.*
Capturar el tráfico en los fines de semana cuando la mayoría de los empleados están fuera del trabajo.
Capturar el tráfico durante las horas de mayor utilización para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico.*

Los patrones de flujo de tráfico deben reunirse durante las horas de máxima utilización para obtener una buena representación de los diferentes tipos de tráfico. La captura también debe realizarse en diferentes segmentos de la red porque parte del tráfico será local a un segmento determinado.

### 107. ¿Cuáles son las dos características del ARP? (Elija dos.)

Si ningún dispositivo responde a la solicitud ARP, entonces el nodo de origen difundirá el paquete de datos a todos los dispositivos del segmento de red.
Cuando un host está encapsulando un paquete en un marco, se refiere a la tabla de direcciones MAC para determinar el mapeo de las direcciones IP a las direcciones MAC.
Si un dispositivo que recibe una solicitud ARP tiene la dirección IPv4 de destino, responde con una respuesta ARP.*
Una solicitud de ARP se envía a todos los dispositivos de la LAN Ethernet y contiene la dirección IP del host de destino y su dirección MAC multicast.
Si un host está listo para enviar un paquete a un dispositivo de destino local y tiene la dirección IP pero no la dirección MAC del destino, genera una difusión ARP.*

### 108. Un empleado de una gran corporación se conecta remotamente a la compañía usando el nombre de usuario y la contraseña apropiados. El empleado asiste a una importante videoconferencia con un cliente sobre una gran venta. Es importante que la calidad del video sea excelente durante la reunión. El empleado no sabe que después de una entrada exitosa, la conexión al ISP de la compañía falló. La conexión secundaria, sin embargo, se activó en segundos. La interrupción no fue notada por el empleado o los otros empleados.
¿Cuáles son las tres características de la red que se describen en este escenario? (Elija tres.)

escalabilidad
redes powerline
seguridad*
tolerancia a las fallas*
integridad
calidad del servicio*

### 109. Consulte la exposición.

CCNA 1 v7.0 ITN Examen Final p109

### Si el host A envía un paquete IP al host B, ¿cuál será la dirección de destino en la trama cuando salga del host A?

CC:CC:CC:CC:CC:CC
AA:AA:AA:AA:AA:AA
BB:BB:BB:BB:BB:BB*
172.168.10.65
172.168.10.99
DD:DD:DD:DD:DD:DD

Cuando un host envía información a una red distante, el encabezado de la trama de la Capa 2 contendrá una dirección MAC de origen y destino. La dirección de origen será el dispositivo anfitrión de origen. La dirección de destino será la interfaz del router que se conecta a la misma red. En el caso del host A que envía información al host B, la dirección de origen es AA:AA:AA:AA:AA:AA y la dirección de destino es la dirección MAC asignada a la interfaz Ethernet R2, BB:BB:BB:BB:BB:BB.

### 110. ¿Qué campo de trama es creado por un nodo de origen y utilizado por un nodo de destino para asegurar que una señal de datos transmitida no ha sido alterada por interferencia, distorsión o pérdida de señal?

campo de control de flujo
campo de proceso de corrección de errores
campo de protocolo de datagrama de usuario
campo de verificación de errores de la capa de transporte
campo de secuencia de verificación de trama*

### 111. ¿Qué dos afirmaciones describen con precisión una ventaja o una desventaja cuando se despliega NAT para IPv4 en una red? (Elija dos.)

NAT tendrá un impacto negativo en el rendimiento del switch
NAT introduce problemas para algunas aplicaciones que requieren conectividad de extremo a extremo.*
NAT mejora el manejo de los paquetes.
NAT hace que las tablas de enrutamiento incluyan más información.
NAT proporciona una solución para ralentizar el agotamiento de la dirección IPv4.*
NAT añade capacidad de autenticación a IPv4.

### 112. ¿Cuáles son las dos causas comunes de la degradación de la señal cuando se utiliza el cableado UTP? (Elija dos.)

instalando cables en el conducto
blindaje de baja calidad en el cable
cable o conectores de baja calidad*
terminación incorrecta*
la pérdida de luz a largas distancias

### 113. ¿Cuál es una de las principales características de la capa de enlace de datos?

Genera las señales eléctricas u ópticas que representan el 1 y el 0 en el medio.
Acepta paquetes de la capa 3 y decide el camino por el cual se reenvía el paquete a una red remota.
Protege al protocolo de la capa superior de ser consciente del medio físico que se utilizará en la comunicación.*
Convierte un flujo de bits de datos en un código predefinido.

### 114. Un técnico puede hacer ping a la dirección IP del servidor web de una compañía remota pero no puede hacer ping con éxito a la dirección URL del mismo servidor web. ¿Qué utilidad de software puede usar el técnico para diagnosticar el problema?

tracert
nslookup*
netstat
ipconfig

traceroute (tracert) es una utilidad que genera una lista de lúpulos a los que se ha llegado con éxito a lo largo del camino desde el origen hasta el destino. Esta lista puede proporcionar información importante de verificación y solución de problemas. La utilidad ipconfig se utiliza para mostrar los ajustes de configuración de IP en un PC con Windows. La utilidad Netstat se utiliza para identificar qué conexiones TCP activas están abiertas y funcionando en un host de red. Nslookup es una utilidad que permite al usuario consultar manualmente los servidores de nombres para resolver un nombre de host determinado. Esta utilidad también se puede utilizar para solucionar problemas de resolución de nombres y para verificar el estado actual de los servidores de nombres.

### 1. ¿Qué dos afirmaciones describen las características del cableado de fibra óptica? (Elija dos.)

El cableado de fibra óptica tiene una alta pérdida de señal.
El cableado de fibra óptica multimodo transporta señales de múltiples dispositivos de envío.
El cableado de fibra óptica no conduce la electricidad.*
El cableado de fibra óptica utiliza LEDs para los cables monomodo y tecnología láser para los cables multimodo.
El cableado de fibra óptica se usa principalmente como cableado de la columna vertebral.*
In

Explicación:
El cableado de fibra óptica se utiliza principalmente para el cableado de la red troncal de alto tráfico y no conduce la electricidad. La fibra multimodo utiliza LEDs para la señalización y la fibra monomodo utiliza tecnología láser. El cableado de fibra óptica lleva las señales de un solo dispositivo a otro.

### 2. Un router se inicia y entra en modo de configuración. ¿Cuál es la razón de esto?

El IOS de Cisco ha desaparecido de la memoria flash.
La imagen IOS está corrupta.
El proceso POST ha detectado un fallo de hardware.
El archivo de configuración falta en la NVRAM.*

Explicación:
Si un router no puede localizar el archivo de configuración de inicio en la NVRAM, entrará en el modo de configuración para permitir que la configuración se introduzca desde el dispositivo de consola.

### 3. ¿Por qué no se necesita NAT en IPv6?

Los problemas inducidos por las aplicaciones NAT se resuelven porque el cabezal IPv6 mejora el manejo de los paquetes por los routers intermedios.
Cualquier host o usuario puede obtener una dirección de red IPv6 pública porque el número de direcciones IPv6 disponibles es extremadamente grande.*
Debido a que IPv6 tiene seguridad integrada, no hay necesidad de ocultar las direcciones IPv6 de las redes internas.
Los problemas de conectividad de extremo a extremo que causa la NAT se resuelven porque el número de rutas aumenta con el número de nodos que se conectan a la Internet.

Explicación:
El gran número de direcciones IPv6 públicas elimina la necesidad de NAT. Sitios desde las empresas más grandes hasta los hogares individuales pueden obtener direcciones de red IPv6 públicas. Esto evita algunos de los problemas de aplicación inducidos por la NAT que experimentan las aplicaciones que requieren conectividad de extremo a extremo.

### 4. ¿Qué tipo de dirección IPv6 está representada por ::1/128?

sin especificar
unicast global
EUI-64 generó un enlace local
Loopback*

### 5. Una pequeña empresa de publicidad tiene un servidor web que proporciona un servicio comercial crítico. La compañía se conecta a Internet a través de un servicio de línea arrendada a un ISP. ¿Cuál es el mejor enfoque que proporciona una redundancia rentable para la conexión a Internet?

Añadir un segundo NIC al servidor web.
Agregar múltiples conexiones entre los switches y el edge router.
Agregar una conexión a Internet a través de una línea DSL a otro ISP.*
Agregar otro servidor web para preparar el soporte de conmutación por error.

Explicación:
Con una conexión ADSL separada a otro ISP, la empresa tendrá una solución de redundancia para la conexión a Internet, en caso de que falle la conexión de la línea alquilada. Las otras opciones proporcionan otros aspectos de la redundancia, pero no la conexión a Internet. Las opciones de añadir una segunda NIC y de añadir varias conexiones entre los switches y el edge router proporcionarán redundancia en caso de que falle una NIC o una conexión entre los switches y el router de borde. La opción de agregar otro servidor web proporciona redundancia en caso de que falle el servidor web principal.

### 6. Dos estudiantes están trabajando en un proyecto de diseño de redes. Un estudiante está haciendo el dibujo, mientras que el otro estudiante está escribiendo la propuesta. El dibujo está terminado y el estudiante quiere compartir la carpeta que contiene el dibujo para que el otro estudiante pueda acceder al archivo y copiarlo en una unidad USB. ¿Qué modelo de red se está utilizando?

peer-to-peer*
amo-esclavo
basado en el cliente
punto a punto

Explicación:
En un modelo de red entre pares (P2P), los datos se intercambian entre dos dispositivos de red sin el uso de un servidor dedicado.

### 7. Un equipo de la red está comparando topologías para conectarse en un medio compartido. ¿Qué topología física es un ejemplo de una topología híbrida para una LAN?

estrella extendida*
bus
malla parcial
anillo

Explicación:
Una topología estelar extendida es un ejemplo de una topología híbrida, ya que los interruptores adicionales están interconectados con otras topologías estelares. Una topología de malla parcial es una topología híbrida común de WAN. El bus y el anillo no son tipos de topología híbrida.

### 8. ¿A qué grupo de puertos TCP pertenece el puerto 414?

registrado
conocido*
público
privado o dinámico

Explicación:
Hay diferentes tipos de números de puertos TCP y UDP:
Puertos conocidos – números del 0 al 1023
Puertos registrados – números 1024 a 49151
Puertos dinámicos o privados – números 49152 a 65535

### 9. Aunque CSMA/CD sigue siendo una característica de Ethernet, ¿por qué ya no es necesario?

el uso de switches de capa 2 con capacidad full-duplex*
el uso de CSMA/CA
el desarrollo del funcionamiento del switch half-duplex
el uso de velocidades Gigabit Ethernet
la disponibilidad virtualmente ilimitada de las direcciones IPv6

Explicación:
El uso de los switches de la Capa 2 que operan en modo full-duplex elimina las colisiones, eliminando así la necesidad de CSMA/CD.

### 10. ¿Qué comando se utiliza para consultar manualmente un servidor DNS para resolver un nombre de host específico?

Nslookup*
tracert
ipconfig /displaydns
net

Explicación:
El comando nslookup se creó para permitir a un usuario consultar manualmente un servidor DNS para resolver un nombre de host determinado. El comando ipconfig /displaydns sólo muestra las entradas DNS previamente resueltas. El comando tracert se creó para examinar la ruta que toman los paquetes al cruzar una red y puede resolver un nombre de host al consultar automáticamente un servidor DNS. El comando net se utiliza para administrar computadoras, servidores, impresoras y unidades de red de la red.

### 11. ¿Qué intenta determinar un usuario al emitir un comando ping 10.1.1.1 en un PC?

si hay conectividad con el dispositivo de destino*
el camino que el tráfico tomará para llegar al destino
si la pila TCP/IP está funcionando en el PC sin poner tráfico en el cable
qué tipo de dispositivo está en el destino

Explicación:
El comando de destino ping puede ser usado para probar la conectividad.

### 12. Dada la red 172.18.109.0, ¿qué máscara de subred se usaría si se dispusiera de 6 bits de host?

255.255.255.248
255.255.224.0
255.255.255.252
255.255.255.192*
255.255.192.0

Explicación:
Con una red IPv4, la máscara de subred está determinada por los bits de host que se requieren:
11 bits de host requeridos – 255.255.248.0
Se requieren 10 bits de host – 255.255.252.0
Se requieren 9 bits de host – 255.255.254.0
Se requieren 8 bits de host – 255.255.255.0
Se requieren 7 bits de host – 255.255.255.128
Se requieren 6 bits de host – 255.255.255.192
Se requieren 5 bits de host – 255.255.255.224
Se requieren 4 bits de host – 255.255.255.240
Se requieren 3 bits de host – 255.255.255.248
Se requieren 2 bits de host – 255.255.255.252

### 13. ¿Qué servicio ofrece el POP3?

Una aplicación que permite el chat en tiempo real entre usuarios remotos.
Permite el acceso remoto a los dispositivos y servidores de la red.
Utiliza la encriptación para proporcionar un acceso remoto seguro a los dispositivos y servidores de la red.
Recupera el correo electrónico del servidor descargando el correo electrónico a la aplicación de correo local del cliente.*

### 14. ¿Qué dos comandos podrían usarse para comprobar si la resolución del nombre DNS funciona correctamente en un PC con Windows? (Elija dos.)

ping cisco.com*
nbtstat cisco.com
ipconfig /flushdns
nslookup cisco.com*
net cisco.com

Explicación:
El comando ping prueba la conexión entre dos hosts. Cuando el ping utiliza un nombre de dominio de host para probar la conexión, el resolvedor de la PC primero realizará la resolución del nombre para consultar al servidor DNS por la dirección IP del host. Si el comando ping no puede resolver el nombre de dominio a una dirección IP, se producirá un error.
Nslookup es una herramienta para probar y solucionar problemas de los servidores DNS.

### 15. ¿Qué tipo de dirección es la 198.133.219.162?

public link-local
pública*
public link-local
multicast

### 16. ¿Qué dos mensajes ICMP son usados por los protocolos IPv4 e IPv6? (Elija dos.)

anuncio de router
redireccionamiento de la ruta*
protocolo inalcanzable*
solicitud de router
solicitud del vecino

Explicación:
Los mensajes ICMP comunes tanto a ICMPv4 como a ICMPv6 incluyen: confirmación de host, destino (red, host, protocolo, puerto) o servicio inalcanzable, tiempo excedido y redireccionamiento de ruta. La solicitud de router, la solicitud de vecino, y el anuncio de router son nuevos protocolos implementados en ICMPv6.

### 17. Un administrador de la red está emitiendo el bloqueo de acceso para 180 intentos 2 dentro de 30 comandos en un enrutador. ¿Qué amenaza está tratando de prevenir el administrador de la red?

Un usuario que está tratando de adivinar una contraseña para acceder al router*
un dispositivo que está tratando de inspeccionar el tráfico en un enlace
un individuo no identificado que está tratando de acceder a la sala de equipos de la red
un gusano que está intentando acceder a otra parte de la red

Explicación:
El bloqueo de inicio de sesión-por 180 intentos 2 dentro de 30 comandos hará que el dispositivo bloquee la autenticación después de 2 intentos fallidos dentro de 30 segundos por una duración de 180 segundos. Un dispositivo que inspecciona el tráfico en un enlace no tiene nada que ver con el enrutador. La configuración del router no puede impedir el acceso no autorizado a la sala de equipos. Un gusano no intentaría acceder al router para propagarse a otra parte de la red.

### 18. ¿Qué dos capas del modelo OSI tienen la misma funcionalidad que dos capas del modelo TCP/IP? (Elija dos.)

transporte
sesión
enlace de datos*
red*
físico

Explicación:
La capa de transporte OSI es funcionalmente equivalente a la capa de transporte TCP/IP, y la capa de red OSI es equivalente a la capa de internet TCP/IP. El enlace de datos OSI y las capas físicas juntas son equivalentes a la capa de acceso a la red TCP/IP. La capa de sesión OSI (con la capa de presentación) se incluye dentro de la capa de aplicación TCP/IP.

### 19. ¿Qué entrada de la tabla de enrutamiento tiene una dirección de salto siguiente asociada a una red de destino?

rutas remotas*
rutas de origen C y L
rutas locales
rutas directamente conectadas

Explicación:
Las entradas de la tabla de rutas para las rutas remotas tendrán una dirección IP de salto siguiente. La dirección IP del siguiente salto es la dirección de la interfaz del router del siguiente dispositivo que se utilizará para llegar a la red de destino. Las rutas conectadas directamente y las rutas locales no tienen un salto siguiente, porque no requieren pasar por otro router para ser alcanzadas.

### 20. Sólo los empleados conectados a interfaces IPv6 tienen dificultades para conectarse a redes remotas. El analista quiere verificar que el enrutamiento IPv6 ha sido habilitado. ¿Cuál es el mejor comando a utilizar para realizar la tarea?

show interfaces
copy running-config startup-config
show ip nat translations
show running-config*

### 21. ¿Qué representa la dirección IP 192.168.1.15/29?

dirección de broadcast*
dirección de unicast
dirección de multidifusión
dirección de subred

Explicación:
Una dirección de broadcast es la última dirección de cualquier red. Esta dirección no puede ser asignada a un host, y se utiliza para comunicarse con todos los hosts de esa red.

### 22. ¿Qué tres capas del modelo OSI son comparables en función de la capa de aplicación del modelo TCP/IP? (Elija tres.)

enlace de datos
red
aplicación*
sesión*
transporte
presentación*
físico

Explicación:
El modelo TCP/IP consiste en cuatro capas: aplicación, transporte, internet y acceso a la red. El modelo OSI consiste en siete capas: aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y físico. Las tres capas superiores del modelo OSI: aplicación, presentación, y sesión; mapea a la capa de aplicación del modelo TCP/IP.

### 23. ¿Qué dos siglas representan las subcapas de enlace de datos en las que se basa el funcionamiento de Ethernet? (Elija dos.)

FCS
CSMA
MAC*
SFD
LLC*

Explicación:
Para las funciones de la Capa 2, Ethernet depende del control de enlace lógico (LLC) y de las subcapas MAC para operar en la capa de enlace de datos. FCS (Frame Check Sequence) y SFD (Start Frame Delimiter) son campos de la trama Ethernet. CSMA (Carrier Sense Multiple Access) es la tecnología que Ethernet utiliza para gestionar el acceso a los medios compartidos.

### 24. Un paquete de cliente es recibido por un servidor. El paquete tiene un número de puerto de destino de 22. ¿Qué servicio está solicitando el cliente?

SSH*
DHCP
DNS
TFTP

### 25. ¿Qué hace un router cuando recibe un marco de capa 2 en el medio de la red?

reencapsula el paquete en una nueva trama
des-encapsula la trama*
determina la mejor ruta
reenvía la nueva trama apropiada al medio de ese segmento de la red física

Explicación:
Los routers son responsables de encapsular una trama con el formato adecuado para el medio físico de la red que conectan. En cada salto a lo largo del camino, un router hace lo siguiente: Acepta una trama de un medio
Desencapsula la trama
Determina el mejor camino para avanzar el paquete
Reencapsula el paquete en una nueva trama
Reenvía la nueva trama apropiada al medio de ese segmento de la red física

### 26. ¿Qué dos funciones se realizan en la subcapa LLC de la Capa de Enlace de Datos OSI para facilitar la comunicación Ethernet? (Elija dos.)

integra los flujos de la Capa 2 entre 10 Gigabit Ethernet sobre fibra y 1 Gigabit Ethernet sobre cobre
añade la información de control de Ethernet a los datos del protocolo de red*
implementa CSMA/CD sobre los medios de comunicación tradicionales compartidos half-duplex
aplica las direcciones MAC de origen y destino a la trama Ethernet
coloca información en la trama Ethernet que identifica qué protocolo de capa de red está siendo encapsulado por la trama*

### 27. Dos ingenieros de la red están discutiendo los métodos utilizados para reenviar cuadros a través de un switch. ¿Cuál es un concepto importante relacionado con el switching por método de corte?

El switching sin fragmentos ofrece el nivel más bajo de latencia.
Los paquetes pueden transmitirse con errores cuando se utiliza el switching de reenvío rápido.*
El switching sin fragmentos es el típico método de switching de corte.
El switching de reenvío rápido puede verse como un compromiso entre la switching de almacenamiento y reenvío y el switching sin fragmentos.

Explicación:
El switching de avance rápido ofrece el nivel más bajo de latencia y es el típico método de switching de corte. El switching sin fragmentos puede verse como un compromiso entre la switching de almacenamiento y reenvío y el de reenvió rápido. Dado que el switching de avance rápido comienza a reenviarse antes de que se haya recibido el paquete completo, puede haber ocasiones en que los paquetes se transmitan con errores.

### 28. ¿Qué afirmación describe las características de los cortafuegos de filtrado de paquetes y de estado en relación con el modelo OSI?

Tanto los cortafuegos con estado como los de filtrado de paquetes pueden filtrar en la capa de aplicación.
Un cortafuegos con estado puede filtrar la información de la capa de aplicación, mientras que un cortafuegos de filtrado de paquetes no puede filtrar más allá de la capa de red.
Un cortafuegos de filtrado de paquetes normalmente puede filtrar hasta la capa de transporte, mientras que un cortafuegos con estado puede filtrar hasta la capa de sesión.*
Un cortafuegos de filtrado de paquetes utiliza la información de la capa de sesión para rastrear el estado de una conexión, mientras que un cortafuegos con estado utiliza la información de la capa de aplicación para rastrear el estado de una conexión.

Explicación:
Los cortafuegos de filtrado de paquetes siempre pueden filtrar el contenido de la capa 3 y, a veces, el contenido basado en TCP y UDP. Los cortafuegos con estado monitorizan las conexiones y, por lo tanto, deben ser capaces de soportar hasta la capa de sesión del modelo OSI.

### 29. Si la puerta de enlace por defecto está configurada incorrectamente en el host, ¿cuál es el impacto en las comunicaciones?

El host no puede comunicarse en la red local.
El host puede comunicarse con otros hosts en redes remotas, pero no puede comunicarse con hosts en la red local.
No hay ningún impacto en las comunicaciones.
El host puede comunicarse con otros hosts en la red local, pero no puede comunicarse con hosts en redes remotas.*

Explicación:
Sólo se requiere una puerta de enlace predeterminada para comunicarse con los dispositivos de otra red. La ausencia de una pasarela por defecto no afecta a la conectividad entre los dispositivos de la misma red local.

### 30. ¿Cuáles son las dos formas de proteger un ordenador de los programas maliciosos? (Elija dos.)

Mantén el software actualizado.*
Vacía la caché del navegador.
Elimina el software no utilizado.
Desfragmenta el disco duro.
Usar un software antivirus.*

Explicación:
Como mínimo, un ordenador debería utilizar un software antivirus y tener todo el software actualizado para defenderse contra el malware.

### 31. ¿Qué dos problemas pueden causar tanto los runts como los giants en las redes Ethernet? (Elija dos.)

un mal funcionamiento del NIC*
interferencias eléctricas en las interfaces en serie
operaciones half-duplex*
Errores del CRC
usando el tipo de cable incorrecto

Explicación:
Debido a que las colisiones son un aspecto normal de las comunicaciones semidúplex, las tramas runt y giant son subproductos comunes de esas operaciones. Una NIC que funcione mal también puede colocar en la red tramas demasiado cortas o más largas que la longitud máxima permitida. Los errores de NIC pueden ser el resultado de usar un tipo de cable equivocado o de interferencias eléctricas. El uso de un cable demasiado largo puede provocar colisiones tardías en lugar de runts y giants.

### 32. ¿Qué declaración describe la seguridad de la red?

Garantiza que los datos confidenciales de la empresa estén disponibles para los usuarios autorizados.*
Prioriza los flujos de datos para dar prioridad al tráfico sensible a las demoras.
Apoya el crecimiento a lo largo del tiempo de acuerdo con los procedimientos de diseño de redes aprobados.
Sincroniza los flujos de tráfico utilizando marcas de tiempo.

### 33. Los empleados y residentes de Ciscoville no pueden acceder a Internet ni a ningún servicio remoto basado en la web. Los trabajadores de TI rápidamente determinan que el cortafuegos de la ciudad está siendo inundado con tanto tráfico que se está produciendo una ruptura de la conectividad a Internet. ¿Qué tipo de ataque se está lanzando en Ciscoville?

Caballo de Troya
reconocimiento
DoS*
acceso

Explicación:
Un ataque DoS (Denegación de Servicio) impide a los usuarios autorizados utilizar uno o más recursos informáticos.

### 34. Un técnico de la red escribe el comando ping 127.0.0.1 en la línea de comandos de una computadora. ¿Qué es lo que el técnico trata de lograr?

Haciendo ping a un ordenador central que tiene la dirección IP 127.0.0.1 en la red
Trazando la ruta a un ordenador central de la red y la red tiene la dirección IP 127.0.0.1
Comprobar la dirección IP de la tarjeta de red.
Probando la integridad de la pila TCP/IP en la máquina local*

Explicación:
127.0.0.1 es una dirección reservada por TCP/IP para probar el NIC, los drivers y la implementación de TCP/IP del dispositivo.

### 35. ¿Qué dos dispositivos se describirían como dispositivos intermediarios? (Elija dos.)

consola de juegos
robots de la línea de ensamblaje
Controlador de LAN inalámbrica*
IPS*
servidor
escáner de venta al público

### 36. ¿Qué término describe un campo en el encabezado del paquete IPv4 que contiene una dirección unicast, multicast o broadcast ?

protocolo
dirección IPv4 de destino*
TTL
suma de control de la cabecera

### 37. ¿Qué característica describe el spyware?

un dispositivo de red que filtra el acceso y el tráfico que entra en una red
el uso de credenciales robadas para acceder a datos privados
un ataque que ralentiza o bloquea un dispositivo o servicio de red
El software que se instala en un dispositivo de usuario y recoge información sobre el usuario*

### 38. Información de la red:

* Interfaz LAN del router local: 172.19.29.254 / fe80:65ab:dcc1::10* Interfaz WAN del router local: 198.133.219.33 / 2001:db8:FACE:39::10* Servidor remoto: 192.135.250.103

### ¿Qué tarea podría estar tratando de realizar un usuario usando el comando ping 2001:db8:FACE:39::10?

verificando que hay conectividad dentro de la red local
creando un punto de referencia de rendimiento de la red a un servidor en la intranet de la empresa
verificando que hay conectividad a Internet*
determinando la ruta para llegar al servidor remoto

### 39. ¿Cuál es el formato comprimido de la dirección IPv6 fe80:0000:0000:0000:0220:0b3f:f0e0:0029?

fe80:9ea0::2020:0:bf:e0:9290
fe80::220:b3f:f0e0:29*
fe80:9ea:0:2200::fe0:290
fe80:9ea0::2020::bf:e0:9290

### 40. ¿Qué dirección de destino se utiliza en una trama de solicitud ARP?

FFFF.FFFF.FFFF*
la dirección física del host de destino
AAAA.AAAA.AAAA
255.255.255.255
0.0.0.0

Explicación:
El propósito de una solicitud ARP es encontrar la dirección MAC del host de destino en una LAN Ethernet. El proceso ARP envía una emisión de capa 2 a todos los dispositivos de la LAN Ethernet. La trama contiene la dirección IP del destino y la dirección MAC de difusión, FFFF.FFFF.FFFF. El host con la dirección IP que coincide con la dirección IP en la solicitud ARP responderá con un marco unicast que incluye la dirección MAC del host. Así, el host emisor original obtendrá el par de direcciones IP y MAC de destino para continuar el proceso de encapsulación para la transmisión de datos.

### 41. ¿Qué término de la capa física de OSI describe la medida de la transferencia de bits a través de un medio durante un período de tiempo determinado?

tasa de transferencia efectiva*
goodput
latencia
ancho de banda

### 42. ¿Qué PDU se procesa cuando un ordenador central está desencapsulando un mensaje en la capa de transporte del modelo TCP/IP?

paquete
segmento*
bits
trama

Explicación:
En la capa de transporte, una computadora central desencapsulará un segmento para reensamblar los datos a un formato aceptable mediante el protocolo de capa de aplicación del modelo TCP/IP.

### 43. ¿Qué pasa cuando un switch recibe una trama y el valor calculado de CRC es diferente al valor que está en el campo FCS?

El switch inunda la trama a todos los puertos excepto al puerto por el que llegó la trama para notificar a los hosts del error.
El switch deja caer la trama.*
El switch notifica a la fuente de la trama mala.
El switch coloca el nuevo valor CRC en el campo FCS y reenvía la trama.

Explicación:
El propósito del valor CRC en el campo FCS es determinar si la trama tiene errores. Si la trama tiene errores, entonces el switch deja caer la trama.

### 44. ¿Cuál es la característica de una interfaz virtual de switch (SVI)?

Aunque es una interfaz virtual, necesita tener un hardware físico en el dispositivo asociado a ella.
Un SVI se crea en el software y requiere una dirección IP configurada y una máscara de subred para proporcionar acceso remoto al interruptor.*
Los SVI vienen preconfigurados en los switches Cisco.
Los SVI no requieren el comando «no shutdown» para ser activados.

Explicación:
Los switches Cisco IOS tienen puertos físicos para que los dispositivos se conecten, pero también tienen una o más interfaces virtuales de switch (SVI). Estas son interfaces virtuales, porque no hay hardware físico en el dispositivo asociado a ellas, sino que se crean en el software. La interfaz virtual proporciona un medio para gestionar a distancia un conmutador a través de una red que utiliza IP. Cada switch viene con un SVI que aparece en la configuración por defecto «out-of-the-box». El SVI por defecto es la interfaz VLAN1. El comando no shutdown debe ser emitido para activar esta interfaz.

### 45.

Floor(config)# interface gi0/1Floor(config-if)# description Connects to the Registrar LANFloor(config-if)# ip address 192.168.235.234 255.255.255.0Floor(config-if)# no shutdownFloor(config-if)# interface gi0/0Floor(config-if)# description Connects to the Manager LANFloor(config-if)# ip address 192.168.234.114 255.255.255.0Floor(config-if)# no shutdownFloor(config-if)# interface s0/0/0Floor(config-if)# description Connects to the ISPFloor(config-if)# ip address 10.234.235.254 255.255.255.0Floor(config-if)# no shutdownFloor(config-if)# interface s0/0/1Floor(config-if)# description Connects to the Head Office WANFloor(config-if)# ip address 203.0.113.3 255.255.255.0Floor(config-if)# no shutdownFloor(config-if)# end

### Consulte la exposición. Un administrador de la red está conectando un nuevo host a la LAN del Registro. El host necesita comunicarse con redes remotas. ¿Qué dirección IP se configuraría como la puerta de enlace predeterminada en el nuevo host?

192.168.234.114
192.168.235.1
203.0.113.3
10.234.235.254
192.168.235.234*